KDW 502 ¦ 702 ¦ 1003 ¦ 1404

Manuel utilisation et entretien KDW 502 ¦ 702 ¦ 1003 ¦ 1404 (Rev_00)

|  | KDW 502-702-1003-1404 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informations générales

## Objet du manuel

- Ce manuel contient les instructions nécessaires pour faire un bon usage et le bon entretien du moteur, il doit toujours être disponible, de sorte que vous puissiez le consulter si nécessaire. - Ce manuel est une partie intégrante du moteur, dans le cas d'un transfert ou de vente, il doit toujours être attaché à celui-ci. - Des pictogrammes de sécurité sont appliqués sur le moteur, il est de la responsabilité de l'utilisateur de les garder en parfait état visuel et de les remplacer quand ils ne sont plus lisibles. - Les informations, descriptions et illustrations contenues dans ce manuel reflète l'état de l'art au moment de la vente du moteur. - Cependant, le développement des moteurs est continu. Par conséquent, les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis et sans obligation. - KOHLER se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des changement sur les moteurs pour des raisons techniques ou commerciales. - Ces changements ne nécessitent pas que KOHLER engage une action rétroactive sur la production commercialisée jusque là, ni à considérer ce manuel comme inapproprié. - Tous les ajouts que KOHLER jugera approprié de fournir par la suite devront être conservés avec le manuel et considéré comme une partie intégrante de celui-ci. - Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de KOHLER , par conséquent, la reproduction ou le duplication en tout ou partie, ne sont pas autorisés sans une autorisation écrite de KOHLER .

## Glossaire et Définitions

Les paragraphes, les tableaux et les figures sont numérotés par chapitre suivis du numéro progressif du paragraphe, du tableau ou de la figure. Es: Par. 2.3 - chapitre 2 paragraphe 3. Tab. 3.4 - chapitre 3 tableau 4. Fig. 5.5 - chapitre 5 figure 5. Les références des objets décrits dans le texte et sur la figure sont indiquées par des lettres et des chiffres, qui sont toujours et seulement inhérents au paragraphe en cours de consultation, sauf rappels spécifiques à d'autres figures ou paragraphes. Remarques: Toutes les données, unités de mesure et symboles correspondants sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

## Émission - Concernant les instructions d'installation

Le non-respect des instructions d'installation d'un moteur certifié dans un appareil non routier constitue une violation du droit fédéral (40 CFR 1068,105 (b)) et est sujet à des contraventions ou à d'autres sanctions, comme décrit dans le Clean Air Act. Le constructeur de l'appareil doit appliquer une étiquette séparée avec la mention suivante: "ULTRA LOW SULFUR FUEL ONLY" (UNIQUEMENT CARBURANT À TRÈS BASSE TENEUR EN SOUFRE), à côté du bouchon de ravitaillement du carburant. S'assurer qu'un moteur convenablement certifié pour votre application soit installé. Les moteurs à vitesse constante ne doivent être installés que sur des appareils pour le fonctionnement à vitesse constante. Si le moteur est installé de façon à rendre l'étiquette des informations de contrôle des émissions difficile à lire pendant l'entretien normal, il est nécessaire d'appliquer une copie de l'étiquette du moteur sur la machine, comme décrit dans 40 CFR 1068,105.

## Demande d'assistance

- La liste complète et mise à jour des centres d’assistance autorisés Kohler Co. peut être consultée sur les sites Internet: www. kohlerengines.com & dealers.kohlerpower.it . - Pour toute question concernant les droits et responsabilités établis par la garantie ou pour connaître le siège du centre d'entretien autorisé Kohler Co. le plus proche, appeler le 1-800-544-2444 ou visiter le site Internet www. kohlerengines.com (pour USA et Amérique du Nord).

## Identification du constructeur et du moteur

La plaque d'identification du moteur est située sur la partie inférieure du carter et est visible du côté de l'admission ou du côté de l'échappement, di seguito vengono illustrate le targhette che possono essere presenti. *

1.1 POS.; DESCRIZIONE. 1; Producteur. 2; Lieu de production. 3; Modèle de moteur. 4; Numéro de série. 5; Date de production. 6; Spécification du moteur. 7; Données de réception et directives "CE". 8; Data matrix.

## Étiquettes homologations

1.3.1 Étiquette pour Normes EPA (exemple sur la façon de la remplir) 1.1 POS.; DESCRIPTION. 1; Indication de l'année correspondant au respect de la réglementation. 2; Catégorie de puissance (kW). 3; Cylindrée du moteur (L). 4; Indication de l'émission de particules (g/kWh). 5; N° d'identification de la famille du moteur. 6; Système de contrôle des émissions = ECS. 7; Carburant à faible teneur en soufre. 8; Indication de l'injection anticipée. 9; Pression à l'ouverture de l'injecteur électronique (bar). 10; Date de production (exemple: 2013.JAN). 1.3.2 Étiquette pour Normes Chine (exemple sur la façon de la remplir) 1.2 POS.; DESCRIPTION. 1; Fabricant. 2; Modèle moteur. 3; Date de production. 4; N° certification émissions Chine. 5; Plage de puissance (kW). 6; Niveau d’émissions. 7; Puissance. 8; Système de post-traitement. 1.3.3 Étiquette pour Normes Corée (exemple sur la façon de la remplir) 1.3 POS.; DESCRIPTION. 1; Tier 4 Final. 2; Modèle moteur. 3; Date de production et code fabricant. 4; N° certification émissions Corée.

## Identification des composants du moteur

REMARQUE : Certains composants sont reproduits à titre purement indicatif et ils peuvent être soumis à des modifications ou ne sont pas fournis par Kohler.

POS.; DESCRIPTION. 1; Levier d’accélérateur. 2; Filtre à air. 3; Bouchonde ravitaillement d’huile. 4; Filtre à huile. 5; Filtre à carburant. 6; Carter d’huile. 7; Bouchon de vidange de l’huile moteur. 8; Jauge à huile. 9; Alternateur. 10; Démarreur. 11; Séparateur des vapeurs d'huile. 12; Volant. 13; Pompe du liquide de refroidissement. 14; Soupape thermostatique. 15; Ventilateur de refroidissement.

# Informations techniques

## Description générale du moteur

- Diesel 4 temps avec cylindres en ligne; - Refroidissement par liquide; - 2 soupapes par cylindre; - Injection indirecte.

## Données techniques du moteur

Tab. 2.1

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |  | UNITÉ DE MESURE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÈLE DU MOTEUR |  |  | KDW 502 | KDW 702 | KDW 1003 | KDW 1404 |
| CYLINDRES |  | n. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ALÉSAGE |  | mm | 72 | 75 | 75 | 75 |
| COURSE |  | mm | 62 | 77.6 | 77.6 | 77.6 |
| CYLINDRÉE |  | cm 3 | 505 | 686 | 1028 | 1372 |
| INCLINAISON MAXIMALE PENDANT LE FONCTIONNEMENT (même en combiné) |  | α | 25° max. 30 min. |  |  |  |
|  |  | α | 35° max.1 min. |  |  |  |
| CAPACITÉ HUILE (niveau MAX.) - filtre à huile inclus | carter huile standard | lt. | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
|  | carter huile surdimensionné | lt. | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 5.2 |
| CAPACITÉ HUILE (niveau MAX.) - sans filtre à huile | carter huile standard | lt. | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
|  | carter huile surdimensionné | lt. | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 5.1 |
| POIDS À SEC |  | Kg | 60 | 66 | 87 | 98 |

## Encombrement des moteurs (mm)

KDW 502; KDW 702; KDW 1003; KDW 1404. X; 387; 412; 412; 412. Y; 490; 516; 516; 516. Z; 426; 421; 513; 596. Y1*; 562.35 =(Y+72.35); 588.35 = (Y+72.35); 588.35 = (Y+72.35); 588.35 = (Y+72.35). Y1* = Carter huile surdimensionné REMARQUE: Les cotes d'encombrement varient en fonction de la configuration du moteur.

## Huile

Important

- Le moteur peut s'endommager si on le fait fonctionner avec un niveau d'huile incorrect.

- Ne pas dépasser le niveau MAX. car sa combustion peut provoquer une brusque augmentation de la vitesse de rotation.

- N'utiliser que l'huile prescrite afin de garantir une protection adéquate, l'efficacité et la durée du moteur.

- En cas d'utilisation d'une huile ayant une qualité inférieure à celle prescrite, la durée du moteur sera considérablement compromise.

- La viscosité de l'huile doit être adaptée à la température ambiante à laquelle le moteur fonctionne.

Danger

- Le contact prolongé de la peau avec de l'huile de moteur usée peut entraîner un cancer de la peau.

- Si le contact avec l'huile est inévitable, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon dès que possible.

- Pour l'élimination de l'huile usée, se référer au  Par. DÉMANTÈLEMENT ET DESTRUCTION .

2.4.1 Classification de l'huile SAE

- Elle identifie les huiles en fonction de la viscosité, sans tenir compte d’aucune autre caractéristique qualitative.

- Le code est composé de deux numéros qui indiquent et doivent correspondre à la température ambiante à laquelle le moteur fonctionne, avec l'interposition d'un « W », où le premier chiffre détermine la valeur en condition de températures très froides, alors que le deuxième détermine la valeur en condition de températures élevées.

2.2

| HUILE PRESCRIT |  |  |
| --- | --- | --- |
| AVEC SPECIFICATIONS | API | SJ/CF 4 |
|  | ACEA | A3-96 B3-96 |
|  | MIL | L-46152 D/E |
| VISCOSITÉ | SAE | 5w-40 (-30°C ÷ +40°C) |

- La filtration de l’huile est essentielle au fonctionnement et à la lubrification corrects ; toujours remplacer régulièrement les filtres comme spécifié dans ce manuel.

## Carburant

| Important - L’utilisation d’autres types de carburants pourrait endommager le moteur. Ne pas utiliser de carburant diesel sale ou des mélanges de carburant diesel et d’eau, cela pourrait entraîner de graves dysfonctionnements du moteur. - Toute défaillance résultant de l’utilisation de carburants autres que ceux recommandée, ne sera pas prise en charge sous garantie. | Avertissement - Un carburant propre évite le colmatage des injecteurs de carburant. Nettoyer immédiatement tout déversement pendant le remplissage. - Ne jamais stocker de carburant diesel dans des containers galvanisés (par ex. recouverts de zinc). Le carburant diesel et le revêtement galvanisés entraînent une réaction chimique entre eux, qui produit une floconnisation qui colmate rapidement les filtres ou entraîne une défaillance de la pompe à carburant et/ou de l’injecteur à carburant. - Toute panne résultant de l'utilisation d'un carburant autre que Tab. 2.3, 2.4 ne seront pas couverts par la garantie. |
| --- | --- |
| Indice de cétane de 40 minimum. Un indice de cétane supérieur à 47 est préférable, en particulier pour des températures inférieures à –20 °C (–4 °F) ou des altitudes supérieures à 1675 m (5500 pieds). 2.3 Certification -->; Stage 5; Stage 3A; Tier III IV; pas de certification (*1); Remarques *1: dans les régions connues pour la mauvaise qualité du lubrifiant du gasoil ou si le moteur est utilisé avec des carburéacteurs, le filtre primaire doit être capable de doser le lubrifiant. Contactez Kohler pour plus d'informations sur le filtre approuvé à cet effet .. Type de carburant -->; (EN 590 - DIN 51628); (EN 590 - DIN 51628); N'UTILISEZ PAS les huiles végétales comme biocarburant non conforme à la norme EN 590.. HVO 100% (EN 15940); La puissance et le couple peuvent être inférieurs de 1 à 5 % en raison de la faible densité du carburant par rapport au gasoil standard.. Carburant F-54 selon la dénomination militaire OTAN (S = 10 ppm). JIS K 2204 No.1, No.2. Grade 1-D S15; Pour les températures ambiantes inférieures à 0°C (32°F) et en l'absence de carburant arctique disponible (Grade 1-D S15, Grade 2-D S15, ASTM D 975), utilisez les additifs suivants pour éviter un potentiel endommagement du moteur à faible charge par temps froid: - Power Service Diesel Fuel Supplement+Cetane Boost Les additifs différents ne sont pas autorisés. L'utilisation d'additifs approuvés n'a aucune incidence sur le calendrier d'entretien du moteur. N'UTILISEZ PAS les huiles végétales comme biocarburant non conforme à la norme ASTM D975 Grade1 et Grade2.. Grade 2-D S15. Carburant soufré S < 500 ppm. Carburant fortement soufré S < 2000 ppm. F-34/F-35 (kérosène, dénomination OTAN); Fonctionnement avec carburéacteurs En raison d'une densité plus faible et d'une perte de carburant plus importante dues à une viscosité plus faible, selon le régime et le couple du moteur, une perte de puissance jusqu'à 10 % est possible. Parmi les carburéacteurs répertoriés, certains présentent des propriétés problématiques (viscosité, pouvoir lubrifiant et faible point d'ébullition). Il faut s'attendre à une légère augmentation de l'usure du système d'injection, qui peut conduire à une réduction statistique de la durée de vie de ces composants. La teneur en soufre doit être inférieure à 2000 ppm.. F-44 (kérosène, dénomination OTAN). F-63 (kérosène, dénomination OTAN, équivalent au F-34/F-35 avec additifs). JP-8 (kérosène, désignation militaire américaine). JP-5 (kérosène, désignation militaire américaine). Jet A (kérosène pour l'aviation civile). Jet A1 (kérosène pour l'aviation civile). 2.4 ADDITIFS POUR CARBURANT; Remarques. Les additifs pour carburant ayant des fonctions biocides/algicides sont autorisés uniquement en cas de stockage du carburant dans le réservoir pendant de longues périodes (un an ou plus).; Pour connaître les marques et types suggérés, contactez le personnel de Kohler. Ces additifs doivent être dilués dans le carburant en respectant les pourcentages prescrits sur l’étiquette produit lors du remplissage du réservoir.. Les additifs ayant une fonction autre que biocide/algicide ne sont pas autorisés.. |

## Recommandation pour les liquides de refroidissement

Un mélange de 50 % d’eau déminéralisée et de 50 % d’éthylène glycol à faible teneur en silicate doit être utilisé pour le liquide de refroidissement. Utiliser un réfrigérant Longue Durée ou OAT à Durée de vie prolongée exempt de : silicates, phosphates, borates, nitrites et amines. Le réfrigérant moteur suivant à base d’éthylène-glycol peut être utilisé pour tous les modèles de la gamme de moteurs KDW: - OAT (à base d’acide organique) Faible teneur en silicates : ASTM D-3306 D-6210 - HOAT (à base d’acide organique hybride) Faible teneur en silicates : ASTM D-3306 D-6210 Les liquides de refroidissement suivants en formule concentrée doivent être mélangés avec de l’eau distillée, déionisée ou déminéralisée. Une formule pré-mélangée (40-60 % ou 50-50 %) peut être utilisée directement le cas échéant. Important - Ne pas mélanger de liquides de refroidissement à base d’éthylène glycol et de propylène glycol. Ne pas mélanger de liquides de refroidissement à base d’OAT et d’HOAT. La durée de vie OAT peut être considérablement réduite en cas de contamination avec des liquides de refroidissement contenant du nitrite. - Ne jamais utiliser des liquides de refroidissement de type automobile. Ces liquides de refroidissement ne contiennent pas les additifs appropriés pour protéger les moteurs diesel haute performance. Les liquides de refroidissement OAT sont exempts de maintenance pendant maximum 6 ans ou 6 000 heures de fonctionnement, à condition que le système de refroidissement soit complété avec le même type de réfrigérant. Ne pas mélanger différents types de réfrigérant. Tester tous les ans l’état du réfrigérant à l’aide de bandelettes d’essai de réfrigérant. Les liquides de refroidissement HOAT ne sont pas exempts de maintenance et il est recommandé d’ajouter des SCA (Additifs de refroidissement supplémentaires) au premier intervalle de maintenance.

## Caractéristiques des batteries

Batterie non fournie par Kohler

2.5

| BATTERIES CONSEILLÉES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | EN CONDITIONS DE DÉMARRAGE STANDARD | EN CONDITIONS DE DÉMARRAGE À HAUTE SOLLICITATION |
| KDW 502 | 12w-44 Ah / 210 A/DIN 12w-44 Ah / 410 A/EN 12w-44 Ah / 400 A/SAE | 12w-55 Ah / 255 A/DIN 12w-55 Ah / 500 A/EN 12w-55 Ah / 485 A/SAE |
| KDW 702 | 12w-66 Ah / 330 A/DIN 12w-66 Ah / 650 A/EN 12w-66 Ah / 630 A/SAE | 12w-88 Ah / 350 A/DIN 12w-88 Ah / 690 A/EN 12w-88 Ah / 665 A/SAE |
| KDW 1003-1404 | 12w-70 Ah / 350 A/DIN 12w-70 Ah / 690 A/EN 12w-70 Ah / 665 A/SAE | 12w-92 Ah / 420 A/DIN 12w-92 Ah / 825 A/EN 12w-92 Ah / 800 A/SAE |

pour le modèle K-HEM :

pour remplacer les batteries de l'unité hybride, contactez le fabricant de la machine.

# Informations sur la sécurité

## Mises en garde de sécurité

- L'utilisation prévue du moteur est l'utilisation combinée avec la machine sur laquelle il est installé. - Toute utilisation différente de celle spécifiée par KOHLER à l'intérieur de ce manuel est considérée comme impropre. - KOHLER décline toute responsabilité pour toute modification du moteur non décrite dans ce manuel effectuée par un personnel non autorisé par KOHLER . - Une utilisation correcte du moteur, le respect scrupuleux des normes énumérées ici et l'application rigoureuse de toutes les précautions indiquées permettent d'éviter le risque d'incidents ou d'accidents. - Le préposé à l'utilisation ou à l'entretien du moteur doit utiliser les dotations de sécurité et les équipements de protection individuelle (Par 3.4.3) . - KOHLER décline toute responsabilité, objective et subjective, si les normes comportementales, rappelées dans le manuel, ne sont pas appliquées et respectées. - KOHLER ne peut pas prévoir toutes les utilisations impropres, raisonnablement imprévisibles, susceptibles d'entraîner un danger potentiel. - Per modello K-HEM : è vietato qualsiasi intervento sulla unità ibrida, in caso di malfunzionamento contattare le officine autorizzate KOHLER . *

## Remarques générales

3.2.1 Remarques pour le constructeur - En phase de montage des moteurs KDW / K-HEM , il faut tenir compte du fait que toute modification des systèmes fonctionnels entraîne une série d'anomalies du moteurs. - L'optimisation devra être vérifiée a priori dans la salle d'essai de KOHLER . - KOHLER décline toute responsabilité pour les anomalies de fonctionnement et les dommages éventuels du moteur si elle n'a pas approuvé ce type de modification. - Le moteur ne peut être assemblé sur une machine que par un personnel adéquatement formé par KOHLER et opérant selon le manuel. - Le moteur a été construit sur spécification du constructeur d'une machine, lequel a adopté toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les exigences essentielles de sécurité et de protection de la santé, comme prescrit par les lois en vigueur; toute utilisation du moteur en dehors de celle ainsi définie ne peut pas être considérée conforme à l'utilisation prévue par KOHLER , qui décline donc toute responsabilité pour les éventuels accidents consécutifs à cette opération. 3.2.2 Remarques pour l'utilisateur final - Les indications qui suivent s'adressent à l'utilisateur de la machine, afin de réduire ou d'éliminer les risques liés au fonctionnement du moteur et aux opérations d'entretien courant correspondantes. - Lire attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, de graves dangers menacent sa sécurité et sa santé et celles des personnes qui se trouvent à proximité de la machine. - Au moment du démarrage, s'assurer que le moteur soit en position presque horizontale, sauf indications contraires. - Vérifier la stabilité de la machine pour éviter des risques de basculement. - Le moteur ne peut pas fonctionner dans des endroits où il y a des matériaux et/ou des poudres inflammables, atmosphères explosives, à moins d'avoir pris les précautions spécifiques, clairement indiquées et certifiées pour la machine. - Pour prévenir des risques d'incendie, maintenir la machine à au moins un mètre d'édifices ou autres machines. - Les enfants et les animaux doivent être maintenus à distance des machines, afin d'éviter les risques liés au fonctionnement. - Laver et nettoyer minutieusement toutes les parties externes du moteur avant d'effectuer toute opération, afin d'éviter l'introduction accidentelle d'impuretés/de corps étrangers. Utiliser uniquement de l'eau et/ou des produits appropriés pour nettoyer le moteur. Si le nettoyage du moteur se fait avec un nettoyeur à haute pression ou un nettoyeur à vapeur, il est important de maintenir une distance minimale d'au moins 200 mm entre la surface devant être lavée et les buses du nettoyeur vapeur (ou haute-pression). Éviter de diriger le jet sur les composants électriques, les jonctions de câbles et les joints d’étanchéité (joints d'étanchéité d’huile, etc.). Bien laver et nettoyer la zone entourant le moteur en suivant les instructions fournies par le fabricant de la machine. - Le carburant et l'huile sont très inflammables, leur ravitaillement doit s'effectuer avec le moteur éteint. Au moment du démarrage, le moteur doit être propre, sans résidus de carburant. - S'assurer que les éventuels panneaux insonorisants et que le sol sur lequel se trouve la machine ne présentent pas de résidus de carburants. - Les vapeurs du carburant sont très toxiques, effectuer les opérations de ravitaillement uniquement en plein air ou dans des endroits bien aérés. - Ne pas fumer ou utiliser de flammes nues pendant les opérations de ravitaillement. - Pendant le fonctionnement, la surface du moteur atteint des températures pouvant être dangereuses, il faut donc éviter tout contact avec le système d'échappement. - Avant de procéder à n'importe quelle opération sur le moteur, l'éteindre et attendre que le moteur atteigne la température ambiante. - Toujours ouvrir avec précaution le bouchon du radiateur ou de la cuve d'expansion, en portant des vêtements et des lunettes de protection. - Le circuit de refroidissement par liquide est sous pression, ne pas effectuer de contrôles tant que le moteur n'est pas à température ambiante. - En cas de présence d'un ventilateur électrique, ne pas s'approcher avec le moteur chaud, parce qu'il pourrait se mettre en marche même avec le moteur éteint. - La vidange, devant être effectuée avec le moteur chaud, exige un soin particulier pour éviter les brûlures. Éviter le contact de l'huile avec la peau, car il peut entraîner des risque pour la santé ; il est conseillé d'utiliser une pompe d'admission de l'huile. - Pendant les opérations qui impliquent l'accès à des parties mobiles du moteur et/ou le retrait des protections rotatives, interrompre le signal électrique en isolant le câble négatif (-) de la batterie, afin de prévenir des courts-circuits accidentels et l'activation du démarreur. - Contrôler l'état de tension des courroies uniquement avec le moteur éteint. - Fermer soigneusement le bouchon du réservoir après chaque ravitaillement, ne pas remplir complètement le réservoir mais laisser un volume libre, adéquat pour l'expansion du carburant - Le moteur doit être démarré en suivant les instructions spécifiques indiquées dans le mode d'emploi du moteur et/ou de la machine, éviter d'utiliser des dispositifs auxiliaires de démarrage non installés sur la machine d'origine (par ex. Startpilot'). - Avant le démarrage, enlever les éventuels outils utilisés pour l'entretien du moteur et/ou de la machine, s'assurer que toutes les protections, éventuellement enlevées, aient été remontées. - Il est interdit de mélanger des éléments comme le pétrole ou le kérosène au carburant. Le non-respect de cette interdiction entraînera le non-fonctionnement du pot catalytique et le nonrespect des émissions déclarées par KOHLER . - Faire attention à la température du filtre à huile pendant le remplacement de celui-ci. - Les opérations de contrôle, de remplissage et de remplacement du liquide de refroidissement doivent s'effectuer avec le moteur éteint et lorsqu'il a atteint la température ambiante. Le liquide de refroidissement est polluant, il doit donc être éliminé dans le respect de l'environnement. - Ne pas utiliser de jets d'air et d'eau à haute pression, sur les câblages, sur les connecteurs et sur les injecteurs. - Pour les moteurs pourvus de dispositif de traitement aval ATS, il est nécessaire de désactiver la régénération si l’on utilise le moteur dans des environnements à risque d’incendie (ex. : forêts, zones avec des matériaux inflammables, zones avec des gaz ou liquides inflammables et tout type de matériau combustible - si la fonction est disponible). Important - Pour lever uniquement le moteur, utiliser exclusivement les deux attaches A prévues par KOHLER (Fig. 3.1) . - L'angle entre chaque chaîne de levage et celui des attaches ne doivent pas dépasser 15° vers l'intérieur. - Le serrage correct des vis de levage est de 25 Nm. - L'interposition d'entretoises ou de rondelles entre les attaches et la culasse du moteur n'est pas permise.

## Description des signaux de sécurité

- Afin de garantir une utilisation sûre, nous vous prions de lire attentivement les instructions suivantes.

- Il est également recommandé de consulter le mode d'emploi fourni avec la machine ou l'application sur laquelle le moteur est monté et sur lequel sont indiquées d'autres informations importantes pour la sécurité.

- Ce manuel contient les normes de sécurité expliquées ci-dessous.

- Nous vous prions de les lire attentivement.

| 3.4.1 Plaques adhésives de sécurité La liste ci-dessous indique les plaque adhésives de sécurité qui peuvent se trouver sur le moteur pour indiquer les points potentiellement dangereux pour l'opérateur. |  |
| --- | --- |
|  | Lire le manuel d'utilisation et d'entretien avant d'effectuer des opérations sur le moteur. |
|  | Composants à haute température. Danger de brûlures. |
|  | Présence de parties rotatives. Danger d'accrochage et de coupure. |
|  | Présence de carburant explosif. Danger d'incendie ou d'explosion. |
|  | Présence de vapeur et de liquide réfrigérant sous pression. Danger de brûlures. |
| 3.4.2 Mises en garde La liste ci-dessous indique les mises en gardes de sécurité qui peuvent se trouver dans le manuel pour signaler la nécessité de faire attention lors de l'exécution de procédures particulières susceptibles d'être dangereuses pour l'opérateur ou pour les objets. |  |
|  | Danger Se référer aux instructions qui, si elles sont ignorées, exposent à un risque pouvant provoquer des lésions personnelles graves ou la mort, ou bien des dégâts matériels graves. |
|  | Important Indique des informations techniques très importantes à ne pas négliger. |
|  | Avertissement Indique la présence d'un risque pouvant provoquer des lésions ou des dommages légers en cas de non-respect. |
| 3.4.3 Protections de sécurité La liste ci-dessous indique les protections de sécurité dont il faut se munir avant d'effectuer toute opération afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'opérateur. |  |
|  | Utiliser des gants de protection appropriés avant d'effectuer l'opération. |
|  | Utiliser des lunettes de protection avant d'effectuer l'opération. |
|  | Utiliser des équipements de protection de l'ouïe avant d'effectuer l'opération. |

## Signaux de sécurité et information

| DÉMARRAGE ACCIDENTEL. Le démarrage accidentel du moteur peut provoquer des lésions personnelles ou la mort.. Avant toute intervention sur un moteur ou sur un appareil, débrancher le câble négatif (-) de la batterie.. COMPOSANTS À HAUTE TEMPÉRATURE. Les composants chauds peuvent provoquer de graves brûlures.. Les composants du moteur peuvent surchauffer pendant le fonctionnement. Éviter de toucher le moteur s'il est en marche ou immédiatement après l'avoir éteint. Ne jamais actionner le moteur sans les protections thermiques ou les protections de sécurité prévues.. PARTIES ROTATIVES. Les parties rotatives peuvent provoquer de graves lésions personnelles.. Rester à une distance de sécurité du moteur en marche. Garder les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements à une distance de sécurité de toutes les parties mobiles, afin de prévenir des lésions personnelles. Ne jamais actionner le moteur sans les carters ou protections de sécurité prévues... GAZ D'ÉCHAPPEMENT MORTELS. Le monoxyde de carbone peut provoquer la nausée, des évanouissements ou la mort.. Ne jamais laisser le moteur en marche dans des lieux fermés ou dans des espaces étroits, pour éviter de respirer les gaz d'échappement (monoxyde de carbone). Le monoxyde de carbone est un mélange toxique, inodore, incolore et pouvant avoir des effets mortels en cas d'inhalation.. DÉCHARGES ÉLECTRIQUES. Les décharges électriques peuvent provoquer de graves lésions personnelles.. Ne pas toucher les câbles électriques avec le moteur en marche.. | FLUIDE SOUS HAUTE PRESSION DANGER DE PÉNÉTRATION. Les fluides sous haute pression peuvent pénétrer sous la peau et causer des lésions graves ou mortelles.. Les interventions sur le circuit d'alimentation doivent être confié à du personnel adéquatement formé et portant les équipements de protection. Les lésions causées par la pénétration des fluides sont très toxiques et dangereuses. En cas de lésion, s'adresser immédiatement à un médecin.. CARBURANT EXPLOSIF. Le carburant explosif peut provoquer des incendies et de graves brûlures.. Le carburant est extrêmement inflammable et, en présence d'étincelles, ses vapeurs peuvent provoquer des explosions. Conserver le carburant exclusivement dans des récipients homologués, dans des bâtiments ventilés et non habités, et loin de flammes nues ou d'étincelles. Ne pas remplir le réservoir du carburant avec le moteur chaud ou en marche, afin d'éviter que le carburant, accidentellement sorti, prenne feu au contact de composants chauds ou d'étincelles émises par le circuit d'allumage. Ne pas démarrer le moteur à proximité de carburant sorti pendant le ravitaillement. Ne jamais utiliser le carburant comme détergent.. GAZ EXPLOSIFS. Le gaz explosif peut provoquer des incendies et de graves brûlures.. Charger les batteries uniquement dans un lieu bien ventilé. Tenir la batterie toujours loin d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'allumage. Pendant le rechargement, les batteries produisent de l'hydrogène explosif. Tenir les batteries hors de portée des enfants. Enlever d'éventuels bijoux avant d'intervenir sur les batteries. Avant de débrancher le câble de masse négatif (-), s'assurer que tous les interrupteurs soient sur OFF. Dans le cas contraire, cela pourrait créer des étincelles sur le terminal du câble de masse avec le risque d'explosion.. CALIFORNIE AVIS - DÉCLARATION 65. Les échappements émis par le moteur de ce produit contiennent des substances chimiques qui, conformément aux lois de l'État de la Californie, provoquent l'apparition de cancers, de défauts congénitaux ou d'autres dommages génétiques.. |
| --- | --- |

## Sécurité pour l'impact sur environnement

Toute organisation doit impérativement appliquer des procédures pour détecter, évaluer et contrôler l’influence de ses propres activités (produits, services, etc.) sur l’environnement. Les procédures à suivre afin d’identifier des impacts importants sur l’environnement, doivent prendre en considération les facteurs suivants:

- Évacuation des liquides.

- Gestion des déchets.

- Contamination du sol.

- Émissions dans l'atmosphère.

- Emploi des matières premières et des ressources naturelles.

- Normes et directives relatives à l'impact sur l'environnement.

Afin de réduire au maximum l'impact sur l'environnement,  KOHLER  fourni, ci-après, des indications que tous ceux qui, à n'importe quel titre, interagissent avec le moteur pendant le cycle de vie prévu pour ce dernier, devront respecter. - Tous les composants et des liquides doivent être traités conformément aux lois en vigueur dans le pays où le tri est effectué.

- Veiller à ce que le système d'alimentation et de gestion du moteur et les tuyaux d'échappement soient toujours efficaces afin de limiter le niveau de pollution acoustique et atmosphérique.

- En phase de démantèlement du moteur, sélectionner tous les composants en fonction de leurs caractéristiques chimiques et effectuer le tri sélectif.

## Position des signaux de sécurité sur le moteur

# Informations sur l'entretien

## Avant le démarrage

- Lire attentivement les descriptions fournies dans les pages suivantes et effectuer les opérations indiquées ci-dessous en suivant scrupuleusement les instructions indiquées.

Important

- Le non-respect des opérations décrites dans les pages suivantes est susceptibles d'entrainer un risquer de dommage du moteur, de l'application où il est installé et des personnes et/ou des choses.

- Intensifier la fréquence des entretiens en cas de conditions de fonctionnement difficiles (arrêts et démarrages fréquents, environnements très poussiéreux ou très chauds, etc.).

## Rodage

REMARQUE: Pendant les 50 premières heures de fonctionnement du moteur, il est conseillé de ne pas dépasser 75 % de la puissance de sortie maximale.

## Démarrage et arrêt

| 4.3.1 Démarrage - Contrôler le niveau d'huile du moteur, du carburant et du refrigerant et ravitailler si nécessaire ( Par. 4.5 - 4.6 - 4.7 ). - Introduire la clé de contact sur le tableau de bord (si fourni). - Tourner la clé sur ON . - Tourner la clé au-delà de la position ON et la relâcher lorsque le moteur démarre (la clé reviendra automatiquement sur ON). Important - Lors du premier ravitaillement ou si le réservoir est vide, remplir le circuit du carburant ( Par. xx du point x au point x). - Ne pas actionner le démarreur plus de 15 secondes consécutives: si le moteur ne démarre pas, pour ne pas endommager le démarreur, attendre une minute avant de répéter l'opération de démarrage. - Si le moteur ne démarre pas au bout de deux tentatives, consulter le Tab. xx et Tab. xx per individuare la causa. |  |
| --- | --- |
| Le tableau P peut être monté sur le moteur ou sur la machine. Le Tab. 4.1 illustre ses fonctions principales. 4.1 POS.; DESCRIPTION. H; Compteur horaire. R; Indicatore n° di giri motore (RPM) *. S; Interrupteur de commande de démarrage du moteur. W1; Warning Light - carburante sotto il livello MIN *. W2; Indicatore di nessuna avaria *. W3; Warning Light - huile du moteur pas sous pression. W4; Warning Light - température du réfrigérant élevée. W5; Warning Light - batterie pas en recharge. W6; Warning Light - indicatore allarme macchina *. W7; Warning Light - accensione candelette/heater *. W8; Warning Light - indicateur générique d'alarme. W9; Warning Light - filtro aria intasato *. |
| 4.3.2 Après le démarrage Avertissement - S'assurer que tous les témoins de contrôle soient éteints sur le tableau de bord lorsque le moteur est en marche. - Laisser au régime minimum pendant quelques minutes, comme sur le tableau (sauf pour les moteurs à vitesse constante). TEMPÉRATURE AMBIANTE; TEMPS. ≤-20°C; 2 minutes. de -20°C à -10°C; 1 minute. de -10°C à -5°C; 30 secondes. de -5°C à 5°C; 20 secondes. ≥ 5°C; 15 secondes. |
| 4.3.3 Arrêt - Ne pas éteindre le moteur en conditions de pleine charge ou avec une vitesse de rotation élevée (sauf pour les moteurs à vitesse constante). - Avant de l'éteindre, le laisser fonctionner au régime minimum et sans charge pendant environ 1 minute. - Tourner la clef sur OFF . |  |

## Entretien périodique

- être effectuées directement par l'utilisateur s'il possède les compétences appropriées, décrites dans les  Tab. 4.2 , 4.3 .

- Les contrôles périodiques et les opérations d'entretien doivent être effectués conformément aux échéances et aux modalités indiquées dans ce manuel, et sont à la charge de l'utilisateur.

- Le non-respect des normes et des échéances d'entretien compromet le bon fonctionnement du moteur et sa durée, et fait par conséquent déchoir la garantie.

- Afin de prévenir tout dommage de personnes et de choses, lire attentivement les mises en garde indiquées ci-dessous, avant d'intervenir sur le moteur.

Avertissement

- Effectuer toutes les opérations avec le moteur éteint et à température ambiante.

- Le ravitaillement et le contrôle du niveau d'huile doivent être effectués avec le moteur en position horizontale.

- Avant chaque démarrage, pour éviter des fuites d'huile, s'assurer que:
- la jauge du niveau d'huile soit correctement insérée;

- les éléments suivants soient correctement serrés: - le bouchon de vidange de l'huile;

- le bouchon de ravitaillement d'huile.

Important

- Avant de procéder à cette opération, lire le  Par. 3.2.2 .

Risque

- Pour les mises en garde de sécurité, voir le  Cap. 3 .

Les intervalles de la maintenance préventive se trouvent dans le  Tableau 4.2 et  Tableau 4.3 et se rapportent à une exploitation du moteur dans des conditions de fonctionnement normales avec un carburant et une huile conformes aux spécifications recommandées.

4.2

| CONTROLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DES OPERATIONS | INTERVALLE (HEURES) |  |
|  | 10 | 200 |
| Livello olio motore |  |  |
| Livello liquido refrigerante |  |  |
| Cartuccia filtro aria a secco (3) |  |  |
| Superfice di scambio radiatore |  |  |
| Cinghia alternatore standard (1) |  |  |
| Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) |  |  |
| Tubi carburante (1) |  |  |

4.3

| REMPLACEMENT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTION DES OPERATIONS |  | INTERVALLE (HEURES) |  |  |  |
|  |  | 125 | 200 | 500 | 1000 |
| Huile moteur (1) |  |  |  |  |  |
| Filtre a huile (1) |  |  |  |  |  |
| Filtre à air de type cartouche sèche (2)(3) |  |  |  |  |  |
| Filtre a carburant (1) |  |  |  |  |  |
| Courroie d’alternateur standard (2)(4) |  |  |  |  |  |
| Tuyau du collecteur d’admission (filtre à air - collecteur d’admission) (2)(3)(4) |  |  |  |  |  |
| Tuyaux de liquide de refroidissement (2)(3)(4) |  |  |  |  |  |
| Tuyau de la conduite de carburant (2)(3)(4) |  |  |  |  |  |
| Liquide de refroidissement (2)(4) |  |  |  |  |  |

(1) - En cas de faible consommation : 12 mois.

(2) - En cas de faible consommation : 24 mois.

(3) - L’intervalle de temps qui doit s’écouler avant de contrôler l’élément filtrant, dépend de l’environnement d’exploitation du moteur.

(4) - S'adresser aux ateliers autorisés  KOHLER .

## Ravitaillement du carburant

Important

- Avant de procéder à cette opération, lire le  Par. 3.2.2 .

Risque

- Ravitailler impérativement avec le moteur éteint.

- Les seuls carburants admis sont ceux indiqués dans le  Tab. 2.3 .

- Dans les pays où on ne trouve que du carburant avec une forte teneur en soufre, il est conseillé d'introduire une huile lubrifiante très alcaline dans le moteur ou de vidanger plus souvent l'huile lubrifiante conseillée par  KOHLER .

- Ne pas fumer ou utiliser de flammes nues pendant les opérations afin d'éviter des explosions ou des incendies.

- Les vapeurs générées par le carburant sont très toxiques, effectuer les opérations uniquement en plein air ou dans des endroits bien ventilés.

- Ne pas trop approcher le bouchon du visage pour ne pas inhaler de vapeurs nocives.

- Ne pas disperser le carburant dans l'environnement car il est très polluant.

- Pour effectuer le ravitaillement, utiliser un entonnoir afin d'éviter des écoulements de carburant, il est également conseillé de le filtrer pour éviter que des poussières ou de la saleté n'entrent dans le réservoir.

Ne pas remplir complètement le réservoir du carburant pour permettre l'expansion du carburant.

## Huile moteur et filtre à huile - ravitaillement/contrôle/remplacement

| Important - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Par. 2.4 . - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Ne pas faire fonctionner le moteur si le niveau d’huile est en-dessous du MIN . - Ne pas dépasser le niveau MAX de la jauge de niveau d'huile. |  |
| --- | --- |
| Ravitaillement - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l'huile A . - Ravitailler avec de l'huile du type prescrits ( Tab. 2.1 e Tab. 2.2 ). |  |
| - Avant de contrôler le niveau d'huile moteur, s'assurer que la machine soit sur un terrain plat. - Retirer la jauge de niveau d'huile B et contrôler que le niveau soit proche, mais pas au-dessus, de MAX . - Remplir si le niveau n'est pas proche de MAX et réinsérer correctement la jauge de niveau d'huile B . - Revisser le bouchon A . |  |
| Contrôle du niveau d'huile du moteur Eseguire le operazioni dal punto 3 al 6. * |  |
| Remplacement de l'huile moteur REMARQUE: Effectuer cette opération avec le moteur chaud pour avoir une meilleure fluidité de l'huile et pour obtenir une évacuation complète des impuretés contenues dans celle-ci. - Dévisser le bouchon de ravitaillement de l'huile A . |  |
| - Dévisser la cartouche du filtre à huile F avec la clé prévue à cet effet. - Insérer et visser la cartouche neuve du filtre à huile A en la serrant (coppia di serraggio a 15 Nm ). |  |
| - Extraire la jauge de niveau d'huile B . - Enlever le bouchon de vidange D et le joint E (le bouchon de vidange est présent sur les deux côtés du bac à huile). - Vider l'huile dans un récipient approprié. - Remplacer le joint E . - Visser le bouchon de vidange D (couple de serrage de 35 Nm ). |  |
| - Ravitailler avec de l'huile du type prescrits ( Tab. 2.1 e Tab. 2.2 ). - Introduire et retirer la jauge de niveau d'huile B pour contrôler le niveau. Remplir si le niveau n'est pas proche de MAX . - Une fois l'opération terminée, réintroduire correctement la jauge de niveau d'huile B . - Visser le bouchon A . |  |

## Liquide réfrigérant - Ravitaillement / Contrôle / Remplacement

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . REMARQUE: Attendre que le moteur atteigne la température ambiante. Avertissement - Présence de vapeur et de liquide réfrigérant sous pression. Danger de brûlures. - Le point de congélation du mélange réfrigérant varie selon la concentration du produit en eau. - En plus de baisser le point de gel, le liquide permanent permet également d'augmenter le point d'ébullition. - Par conséquent, il est conseillé d'utiliser un mélange dilué à 50 %, garantissant un degré de protection générale, évitant la formation de rouille, de courants galvaniques et de dépôts de calcaire (Tab. 2.4) . REMARQUE : Composant non nécessairement fourni par KOHLER. |  |
| --- | --- |
| RAVITAILLEMENT - Dévisser le bouchon A et ravitailler le radiateur avec le réfrigérant composé de: 50 % ANTIGEL et 50 % d'eau décalcifiée. - Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm. Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Pour les moteurs pourvus d'une cuve d'expansion, introduire le liquide jusqu'au repère de niveau maximum. - Revisser à fond le bouchon A . - Maintenir le régime minimum de rotation jusqu'à ce que le niveau du liquide réfrigérant baisse et se stabilise (le temps d'attente varie selon la température ambiante). - Arrêter le moteur et attendre qu'il atteigne la température ambiante. - Remplir jusqu'au repère du niveau MAX . s'il y a une cuve d'expansion C . - Sans cuve d'expansion, le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm. Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant. - Visser le bouchon A du radiateur ou B de la cuve d'expansion C . Avertissement - Avant de redémarrer, s'assurer que les bouchons sur le radiateur et sur la cuve d'expansion, si présente, soient correctement montés, afin d'éviter des fuites de liquide ou de vapeur à températures élevées. - Au bout de quelques heures de fonctionnement, arrêter le moteur et attendre qu'il atteigne la température ambiante. Vérifier et rétablir le niveau du liquide réfrigérant. CONTRÔLE - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 9. * |  |
| REMPLACEMENT - Dévisser le bouchon A avec précaution (circuit sous pression). - Allentare la fascetta D e disinnestare il tubo E dal radiatore *, vider tout le liquide contenu à l'intérieur du radiateur G dans un récipient approprié et consulter le Par. 3.6 . - Dévisser le bouchon F , enlever le joint H , pour permettre la vidange totale du liquide du circuit contenu dans les conduits du carter moteur dans un récipient approprié ( Par. 3.6 ). - Remplacer le joint H . - Visser le bouchon de vidange F. - Fissare il tubo E sul radiatore tramite la fascetta D . * - Ravitailler avec le liquide réfrigérant. |  |

## Cartouche du filtre à air - remplacement

Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . REMARQUE: Composants pas nécessairement fournis par KOHLER .

| REMPLACEMENT - Décrocher les deux crochets F du couvercle A . - Extraire le cartouche B . - Nettoyer entièrement les composants A et D à l'aide d'un chiffon humide. - Remonter: - le cartouche neuve B . - le couvercle A en vérifiant l'étanchéité correcte des crochets F . |  |
| --- | --- |

## Cartouche du filtre du carburant - contrôle/ravitaillement/remplacement

| Contrôler Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . Risque - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3. - Dévisser légèrement le bouchon de drainage de l’eau A sans le démonter. - Faire sortir l'eau s’il y en a. - Revisser le bouchon de drainage de l’eau A , dès que le carburant s'écoule au dehors. |  |
| --- | --- |
| mplacement Important - Ne pas remplir la cartouche neuve B avec le carburant. - Se procurer un récipient adapté pour récupérer le carburant. - Dévisser et déposer la cartouche B . - Graisser le joint C de la nouvelle cartouche. Visser la nouvelle cartouche B sur le support D (serrer manuellement). |  |
| Sostituire il prefiltro H se presente. * |  |
| Se il motore è provvisto di pompa elettrica del carburante G : - Tourner la clé sur le tableau de commandes sur ON . La pompe électrique G envoie le carburant vers le filtre B puis vers la pompe d'injection. - Desserrer la vis de désaération F , située sur le support du filtre du carburant D . L'air, à l'intérieur du circuit et du filtre, commencera à sortir du logement de la vis F . - Visser la vis de désaération F (couple de serrage à 1.5 Nm ) dès que le carburant commence à sortir. |  |

## Contrôle du radiateur - surface d'échange

| Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3 . REMARQUE: Composant pas nécessairement fourni par KOHLER . Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Porter des lunettes de protection en cas d'utilisation d'air comprimé. - La surface d'échange du radiateur doit être propre des deux côtés. - Contrôler les surfaces d'échange du radiateur A . - Si elles sont encrassées, nettoyer les surfaces avec un pinceau imbibé d'un détergent spécifique. |  |
| --- | --- |

## Contrôle des tuyaux en caoutchouc

| Danger - Pour les mises en garde de sécurité, voir le Cap. 3. Le contrôle s'effectue en écrasant ou en fléchissant légèrement le tuyau tout le long du parcours et à proximité des colliers de serrage. Les composants doivent être remplacés s'ils ont des lézardes, fissures, coupures, fuites et s'ils ne conservent pas une certaine élasticité. Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2 . - Si les tuyaux sont endommagés, s'adresser à un atelier autorisé KOHLER. - Pour les autres tuyaux qui ne sont pas représentés, veuillez vous référer à la documentation technique du véhicule. |  |
| --- | --- |
| - Vérifier l'intégrité des tuyaux et des manchons A . |  |

## Courroie de l'alternateur - contrôle/réglage/remplacement

| Important - Avant de procéder à cette opération, lire le Par. 3.2.2. |  |
| --- | --- |
| CONTRÔLE - Contrôler l'état de la courroie A ; si elle est détériorée ou pas intacte, la remplacer . - Appliquer une force d'environ 10 kg au le point P ; la flexion de la courroie A doit être inférieure à 10 mm . Dans le cas contraire, effectuer le réglage. RÉGLAGE - Desserrer les boulons de fixation B et C . - Tirer l'alternateur vers l'extérieur, pour mettre la courroie A sous tension. - En maintenant la courroie A sous tension, visser les vis B et C . - Serrare in sequenza i bulloni C , B (coppia di serraggio a 45 Nm [filetto M10] - 25 Nm [filetto M8] ).* - Appliquer une force d'environ 10 kg au le point P ; la flexion de la courroie A doit être inférieure à 10 mm . Au bout de quelques minutes de fonctionnement du moteur, le laisser refroidir à température ambiante et répéter les opérations RÉGLAGE si la tension de la courroie n'est pas comprise dans la plage des valeurs prescrites. |  |
| REMPLACEMENT - Desserrer les boulons de fixation B et C . - Remplacer la courroie A . - Tirer l'alternateur vers l'extérieur, pour mettre la courroie A sous tension. - En maintenant la courroie A sous tension, visser les vis B et C . - Serrare in sequenza i bulloni C , B (coppia di serraggio a 45 Nm [filetto M10] - 25 Nm [filetto M8] ).* - Appliquer une force d'environ 10 kg au le point P ; la flexion de la courroie A doit être inférieure à 10 mm . Au bout de quelques minutes de fonctionnement du moteur, le laisser refroidir à température ambiante et répéter les opérations RÉGLAGE si la tension de la courroie n'est pas comprise dans la plage des valeurs prescrites. |  |

## Conservation du produit

Important: - Si les moteurs ne sont pas utilisés pendant une période allant jusqu'à 6 mois, ils doivent être protégés, par les opérations décrites dans le paragraphe Stockage du moteur (jusqu'à 6 mois) ( Par. 5.11 ). - Au-delà de 6 mois d’inutilisation du moteur, il est nécessaire d'effectuer une intervention protectrice pour étendre la période de stockage (au-delà de 6 mois) ( Par. 5.12 ). - En cas d’inactivité du moteur, le traitement protecteur doit être répété au plus tard dans les 24 mois suivant le dernier traitement effectué.

## Stockage du moteur jusqu'à 6 mois

Avant le stockage, vérifier que:

- La pièce, où le moteur sera conservé, ne soit pas humide ou exposée aux intempéries. Protéger adéquatement le moteur contre la poussière, l'humidité et les agents atmosphériques.

- Le lieu ne soit pas à proximité de tableaux électriques.

- Éviter que l'emballage ne soit en contact direct avec le sol.

## Stockage du moteur au-delà de 6 mois

Effectuer les points décrits dans le  Par. 4.14

- Changer l'huile moteur.

- Ravitailler avec du carburant contenant des additifs pour stockages de longue durée. Il est conseillé d'utiliser les additifs suivants:

DEFA Fluid Plus (Pakelo Lubrifiants),

Diesel Treatment (Green Star),

Top Diesel (Bardhal),

STP® Diesel Fuel Injector Treatment.

- Avec cuve d'expansion:
contrôler que le liquide de refroidissement soit au niveau  MAX .

- Sans cuve d'expansion: Le liquide doit recouvrir les tuyaux à l'intérieur du radiateur d'environ 5 mm.

Ne pas remplir complètement le radiateur mais laisser un volume libre adéquat pour l'expansion du liquide réfrigérant.

- Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ 2 minutes.

- Amener le moteur aux 3/4 du régime  MAX . pendant 5 à 10 minutes.

- Arrêter le moteur.

- Vider complètement le réservoir du carburant.

- Vaporiser de l'huile SAE 10W-40 dans les collecteurs d'échappement et d'admission.

- Fermer les conduites d'admission et d'échappement afin d'éviter l'introduction de corps étrangers.

- Nettoyer soigneusement toutes les parties extérieures du moteur. Lors du lavage du moteur avec des dispositifs de lavage sous pression ou à vapeur, éviter de diriger le jet à haute pression vers les composants électriques, les joints des câbles et les bagues d'étanchéité (système S.P.I.).

En cas de lavage à haute pression ou à vapeur, il est important de maintenir une distance minimum d'au moins 200 mm entre la surface à laver et la buse.

Éviter absolument les composants comme l'alternateur, le démarreur et la centrale.

- Traiter les parties non vernies avec des produits protecteurs.

Si la protection du moteur est effectuée selon les suggestions indiquées, il ne se produira aucun dégât lié à la corrosion.

## Démarrage du moteur après le stockage

- Enlever la toile de protection.

- Retirer le traitement protecteur des parties extérieures en utilisant un chiffon imbibé de produit dégraissant.

- Injecter de l'huile lubrifiante (pas plus de 2 cm3) dans les conduites d'admission.

- Verser du carburant neuf dans le réservoir.

- Vérifier que les niveaux d'huile et de liquide réfrigérant soient proches de  MAX .

- Démarrer le moteur et le maintenir au régime minimum, sans charge, pendant environ deux minutes.

- Amener le moteur aux 3/4 du régime  MAX.  pendant 5 à 10 minutes.

- Arrêter le moteur avec l'huile encore chaude, vider l'huile de protection dans un récipient approprié.

Avertissement

Avec le temps, les lubrifiants et les filtres perdent leurs propriétés et caractéristiques, il faut donc les remplacer selon les critères décrits dans le  Par. 4.4 .

- Remplacer les filtres (air, huile, carburant) par des pièces de rechange d'origine.

- Introduire de l'huile neuve jusqu'au niveau  MAX .

- Vider complètement le circuit de refroidissement et verser du  réfrigérant  neuf jusqu'au niveau  MAX .

## Démantèlement et Destruction

- En cas de destruction, le moteur devra être éliminé dans des décharges adaptées, en se conformant à la législation en vigueur. - Avant de procéder à la destruction, il est nécessaire de séparer les parties en plastique ou en caoutchouc du reste des composants. - Les parties constituées uniquement de plastique, aluminium et acier pourront être recyclées si elles sont ramassées par les centres appropriés. - Tous les composants et des liquides doivent être traités conformément aux lois en vigueur dans le pays où le tri est effectué. - L'huile usée doit être opportunément récupérée et ne doit pas être dispersée dans l'environnement, car, conformément aux normes de loi en vigueur, elle est classée comme déchet dangereux et, en tant que tel, elle doit être remise aux centres de collecte prévus à cet effet.

## Inutilisation de la machine

| Effectuer les opérations suivantes si a machine est destinée à rester inutilisée pendant un certain temps. 5.16.1 Opérations concernant le moteur |  |
| --- | --- |
| POINT; OPÉRATION. 1; Inutilisation de la machine jusqu’à 2 mois; - Le lieu doit être sec et frais pendant toute la période d’inutilisation de la machine. - Consulter le manuel de la machine pour déconnecter la batterie (avant de déconnecter la batterie, attendre au moins 5 min après l’arrêt du moteur). - S’assurer que le moteur ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil. - S’assurer que le moteur ne soit pas proche de sources de chaleur.. Démarrage; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur.. 2; Inutilisation de la machine entre 2 et 9 mois; - Effectuer les opérations lié à inutilisation de la machine décrites au point 1. - Effectuer les opérations décrites aux Par. 5.6. - Démarrer le moteur au moins tous les 4 mois en effectuant les opérations décrites au point 1: Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes. Amener le moteur à la température de travail en positionnant l’accélérateur aux 3/4 du MAX. Laisser le moteur allumé au régime minimum de rotation pendant quelques minutes, puis l’arrêter.. Démarrage; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur. - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.. 3; Inutilisation de la machine au-delà de 9 mois; - Effectuer les opérations lié à inutilisation de la machine décrites aux points 1 et 2.. Démarrage; - Avant de démarrer le moteur, contrôler les intervalles d’entretien au Par. 5.2. - Vérifier la qualité du liquide de refroidissement au moyen des bandes de contrôle prévues à cet effet. - Consulter le manuel de la machine pour connecter la batterie et démarrer le moteur. - Éviter les accélérations brusques au cours des premières minutes.. |

# Informations sur les pannes

## Informations utiles sur les pannes

- Ce chapitre contient des informations concernant les pannes susceptibles de se produire lors de l'utilisation du moteur, leurs causes et les solutions possibles  Tab. 7.2 .

- Dans certains cas, pour éviter des dégâts supplémentaire, il est nécessaire d'éteindre immédiatement le moteur  Tab. 7.1 .

Tab 7.1

| LE MOTEUR DOIT ÊTRE IMMÉDIATEMENT ÉTEINT QUAND |  |
| --- | --- |
| 1 | Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup |
| 2 | Les tours du moteur augmentent et diminuent tout à coup |
| 3 | La couleur des gaz d’échappement devient tout à coup sombre |
| 4 | Le témoin de la pression de l'huile s'allume pendant le fonctionnement |

Tab 7.2

| INCONVÉNIENTS | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
| --- | --- | --- |
| Le moteur ne démarre pas | Bornes de la batterie sulfatées | Nettoyage des bornes de la batterie |
|  | Tension de la batterie insuffisante | Recharger la batterie ou la remplacer |
|  | Niveau du carburant insuffisant | Ravitailler avec du carburant |
|  | Carburant congelé | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Filtre du carburant encrassé | Remplacer par un filtre neuf |
|  | Air dans le circuit du combustible | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf/nettoyer |
|  | Tuyaux bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Fusible brûlé | Remplacer par un fusible neuf, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Dispositifs d'admission ou d'échappement bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur démarre et s'arrête | Connexions électriques précaires | Nettoyer des contacts électriques, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Bornes de la batterie sulfatées | Nettoyage des bornes de la batterie |
|  | Filtre du carburant encrassé | Remplacer par un filtre neuf e nettoyer le réservoir |
|  | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Nombre de tours au régime minimum instable | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Nombre de tours au régime minimum bas | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Carburant de mauvaise qualité | Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité |
| Fumée BLEUE | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf |
| Consommation excessive de carburant | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur a perdu ses performances initiales | Filtre à air obstrué | Remplacer par un filtre neuf |
|  | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Carburant de mauvaise qualité | Nettoyer le réservoir et ravitailler avec du carburant de qualité |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur a des trous lors de l'accélération | Filtre du carburant encrassé | Remplacer le filtre du carburant |
| Le moteur a des ratés lors de l'accélération | Tuyaux du carburant bouchés | S'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
| Le moteur surchauffe | Niveau du réfrigérant insuffisant | Remplir jusqu'au niveau |
|  | Niveau d'huile élevé dans le bac | Remplacer l'huile moteur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |
|  | Radiateur encrassé | Nettoyer le radiateur, si le problème persiste, s'adresser aux ateliers autorisés KOHLER |

Si les solutions proposées dans le  Tab. 7.2 , pour les pannes pouvant se produire, ne permettent pas de résoudre le problème, contacter un atelier autorisé  KOHLER .

# Informations sur la garantie

## Conditions de garantie

CONDITIONS DE GARANTIE GLOBALE DES MOTEURS DIESEL KOHLER 1. PÉRIODE DE GARANTIE Kohler Co. garantit à l'utilisateur final que chaque moteur diesel sera exempt de tout vice de fabrication ou de construction en service normal pendant la période de couverture applicable ou heures opératives (la première des deux conditions atteintes en premier) indiquée ci-dessous, à condition que le moteur soit utilisé et entretenu conformément aux modes d’emploi de Kohler Co. SÉRIE MOTEUR; PÉRIODE DE GARANTIE; HEURES DE FONCTIONNEMENT; COUVERTURE DE LA GARANTIE. Moteur diesel KOHLER (non KDI); 3 ans; 0 – 2.000; 100% pièces et main d'œuvre. KOHLER KDI; 3 ans; 0 – 2.000; 100% pièces et main d'œuvre. 2.001 – 6.000; Composants essentiels uniquement *. Moteur diesel Lombardini; 2 ans; 0 – 2.000; 100% pièces et main d'œuvre. * Les défauts des composants essentiels sont des défaillances liées au moulage du carter, au moulage de la culasse, au vilebrequin, à la poulie du vilebrequin, à l'arbre à cames, à la bielle, au volant et à la pompe à huile. Concernant la période de garantie mentionnée ci-dessus, la période commence à la date d'achat de l'équipement fini sur lequel le moteur est installé. Si aucun compteur horaire n’est installé sur l’application, les heures de fonctionnement seront calculées sur la base de 4 heures d’utilisation par jour 5 jours par semaine, le décompte commençant à la date d'achat. L'obligation de Kohler Co. en vertu de cette garantie est expressément limitée, à sa discrétion, à un ajustement, une réparation ou un remplacement approprié de la ou des pièces jugées défectueuses à la suite d'une inspection par Kohler Co. ou par un centre de service agréé désigné par Kohler Co. PIÈCES DE RECHANGE; PÉRIODE DE GARANTIE; HEURES DE FONCTIONNEMENT; COUVERTURE DE LA GARANTIE. Pièces moteur diesel KOHLER et Lombardini; 2 ans; 0 – 2.000; 100% pièces et main d'œuvre. Les pièces/composants qui doivent être remplacés dans le cadre du programme d'entretien requis seront couverts par la garantie de Kohler Co. à partir de la date d'achat de la pièce jusqu'au premier intervalle de remplacement prévu pour les pièces/composants considérés. Toutes les autres pièces de rechange sont couvertes par la garantie ci-dessus à condition que les réparations aient été effectuées par Kohler Co. ou par un réparateur Kohler autorisé. 2. EXCLUSIONS Les cas suivants ne sont pas couverts par cette garantie. - Dommages causés par : (i) un accident ou un sinistre ; (ii) l'utilisation déraisonnable ou la négligence ; (iii) l'usure normale ; (iv) l'usure prématurée due à un mauvais entretien ; (v) un mauvais stockage ; (vi) du carburant ancien ou contaminé laissé dans le circuit carburant, qui comprend, notamment, les réservoirs, les tuyauteries de carburant, les composants d'injection ; (vii) les modifications non approuvées. - Les défaillances causées par : (i) les réparations défectueuses effectuées par une partie autre que Kohler Co. ou un centre de service agréé désigné par Kohler Co. ; (ii) l'utilisation de pièces de rechange non approuvées par Kohler ; ou (iii) les dommages supplémentaires causés par l’inexécution des consignes applicables en cas de déclenchement de l'alarme lumineuse (par faute, négligence ou fonctionnement sans surveillance du moteur) ; (iv) un élément hors du contrôle de Kohler Co., qui comprend, sans s'y limiter, le vol, le vandalisme, le feu, la foudre, un séisme, une tempête, la grêle, une éruption volcanique, une inondation ou une tornade. - Les frais de transport ou de déplacement liés à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses du moteur. - Les accessoires du moteur tels que les réservoirs de carburant, les embrayages, les transmissions, les groupes motopropulseurs et les batteries, sauf s'ils sont fournis ou installés par Kohler Co. - Les cas où les moteurs sont installés dans une application non officiellement revus par Kohler . - La location d'autres équipements pendant l'exécution des réparations sous garantie. Tous les articles sujets à l'usure et à l'entretien périodique tels que ceux énumérés dans le manuel d'utilisation et d'entretien (tels que filtres à air, à huile ou à carburant, courroies, etc.) sont garantis pour une période égale à l'intervalle prescrit pour le remplacement tel que mentionné dans ce manuel. - Carburant, huile de graissage, liquide de refroidissement/antigel. LES GARANTIES IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. KOHLER CO. NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE ET PERSONNE N'EST AUTORISÉ À EN DONNER AU NOM DE KOHLER CO. KOHLER CO. ET/OU LE VENDEUR NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. 3. POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE La réparation doit être effectuée par un concessionnaire agréé KOHLER désigné par Kohler. ÉTATS-UNIS ET CANADA La liste des concessionnaires agréés est disponible sur le site www.kohlerengines.com ou par téléphone au 1-800-544-2444 (États-Unis et Canada) DIVISION MOTEUR, Kohler Co., Kohler Wisconsin EUROPE, MOYEN-ORIENT ET ASIE La liste des concessionnaires agréés peut être consultée sur le site dealers.kohlerpower.it . AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE DU SUD La liste des concessionnaires agréés peut être consultée sur le site dealers.kohlerpower.it . CHINE ET ASIE PACIFIQUE La liste des concessionnaires agréés peut être consultée sur le site dealers.kohlerpower.it . INDE La liste des concessionnaires agréés peut être consultée sur le site dealers.kohlerpower.it . Note : Des termes et conditions de garantie spécifiques s'appliquent aux moteurs vendus directement en Inde . 4. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE EN MATIÈRE DE GARANTIE - En tant que propriétaire du moteur hors route, vous êtes responsable de l'exécution de l'entretien requis indiqué dans votre manuel d'utilisation et d'entretien. Kohler Co. recommande que vous conserviez tous les reçus couvrant l'entretien de votre moteur hors-route et marin, sachant toutefois que Kohler Co. ne pourra pas refuser la garantie uniquement en raison de l'absence de reçus ou pour avoir failli à assurer l'exécution de tout entretien périodique. - En tant que propriétaire du moteur hors-route et marin, vous devez cependant savoir que Kohler Co. peut vous refuser la couverture de garantie si votre moteur hors-route et marin ou une pièce montre des signes de dysfonctionnement ou de défaillance dus à un abus, une négligence, un entretien incorrect ou des modifications non approuvées. - Votre moteur est conçu pour fonctionner uniquement avec du gasoil. Le gasoil et tous les autres fluides utilisés doivent être conformes aux recommandations énumérées dans le manuel d'utilisation et d'entretien. L'utilisation de tout autre carburant ou fluide peut entraîner la casse du moteur, l’usure prématurée ou un défaut de conformité aux normes d'émissions de la Californie et de l'agence américaine de protection de l’environnement. - Il vous incombe d’engager le processus de garantie. L’agence californienne pour la qualité de l'air et l’agence américaine de protection de l’environnement suggèrent que vous présentiez votre moteur hors-route et marin à un concessionnaire Kohler Co. dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par le concessionnaire le plus rapidement possible. 5. COUVERTURE Kohler Co. réparera ou remplacera sans frais les pièces, les composants et les sous-ensembles du système de contrôle des émissions qui présentent des vices de fabrication ou de construction, y compris le diagnostic, la main-d'œuvre et les pièces du système d'échappement du moteur, à condition qu'aucune modification non autorisée n'ait été apportée au moteur, à ses pièces, composants et sous-ensembles. Le choix et la responsabilité de la décision de réparer ou remplacer un système de contrôle des émissions défectueux relèveront uniquement de la compétence de Kohler Co. Les pièces et composants du système de contrôle des émissions couverts par la garantie fédérale et californienne limitée portant sur les systèmes de contrôle des émissions sont énumérés ci-dessous : Injecteur(s) de carburant; Unité de commande électronique (ECU) le cas échéant. Pompe(s) injection; Capteurs associés au fonctionnement de l’ECU. Collecteur d'échappement; Étiquettes informatives sur le contrôle des émissions. Collecteur d'admission; Turbocompresseur (le cas échéant). Tuyau de recirculation des gaz d'échappement (EGR); Limiteur de carburant. Soupape de ventilation du carter; Systèmes de post-traitement et autres composants quand présents. Les pièces/composants qui doivent être remplacés dans le cadre du programme d'entretien requis seront couverts par la garantie jusqu'au premier intervalle de remplacement prévu pour les pièces/composants considérés. Les dommages subséquents affectant d’autres composants du moteur résultant directement d'une panne d’un composant/pièce du système d’échappement ou de contrôle des émissions potentiellement couverte par la garantie seront couverts par les dispositions de garantie décrites dans le présent document. 6. EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION Le propriétaire est responsable de l'utilisation et de l'entretien appropriés du moteur. Kohler co. Recommande que tous les reçus et les dossiers couvrant l'exécution de l'entretien régulier soient conservés en prévision d’éventuels litiges. Si le moteur est revendu pendant la période de garantie, les dossiers d'entretien doivent être transférés au nouveau propriétaire. Kohler co. Ne peut pas refuser les réparations sous garantie uniquement en raison de l'absence de réparation, d'entretien ou de non-tenue des registres d'entretien. L'entretien normal, le remplacement ou la réparation des dispositifs et des systèmes de contrôle des émissions peuvent être effectués par tout établissement de réparation ou toute personne ; toutefois, les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre de service agréé Kohler. 7. DÉCLARATION DE GARANTIE DE LA CALIFORNIE ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PORTANT SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS, MOTEURS DIESEL MARINS ET HORS ROUTE (ÉTATS-UNIS SEULEMENT) L’agence pour la qualité de l'air de l’état de Californie (CARB), l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et Kohler Co. Sont heureux de présenter la garantie du système de contrôle des émissions de votre [année de modèle courante – {2+ année de modèle courante}] moteur (diesel) marin et hors route à allumage par compression. En Californie (« l'état ») et dans la région réglementée par l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA), les nouveaux moteurs marins et hors route pour service lourd doivent être conçus, construits et équipés pour satisfaire les normes antipollution de l’état et de l’EPA. La période de garantie commence à la date de livraison du moteur ou de l'équipement à l'acheteur final. Kohler Co. Doit garantir le système de contrôle des émissions de votre moteur pendant les périodes de temps indiquées dans la section ci-dessous, à condition qu'il n'y ait pas eu d'abus, de négligence ou de mauvais entretien de votre moteur. Votre système de contrôle des émissions peut comprendre des pièces telles que le système d'injection de carburant et le système d'admission d'air. Probablement aussi des tuyaux, des courroies, des connecteurs et d'autres ensembles relatifs aux émissions. Si une condition de garantie existe, Kohler Co. Réparera votre moteur marin et hors route pour service lourd sans frais, le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre seront également compris. Le propriétaire ne sera pas facturé pour le travail de diagnostic qui permet de déterminer si une pièce sous garantie est effectivement défectueuse, à condition que ce travail de diagnostic soit effectué dans un centre technique agréé habilité à effectuer des réparations dans le cadre de la garantie. COUVERTURE DE LA GARANTIE DU FABRICANT Les [année de modèle courante – {2+ année de modèle courante}] moteurs marins et hors route pour service lourd sont garantis pour les périodes indiquées ci-dessous. Si une pièce quelconque relative aux émissions de votre moteur est défectueuse, la pièce sera réparée ou remplacée par Kohler Co. VITESSE VARIABLE OU VITESSE CONSTANTE; KW <19; TOUTE VITESSE; 1500 HEURES OU 2 ANS, SELON LA PREMIÈRE OCCURRENCE. Vitesse constante; 19 ≤kW <37; 3000 t/min ou plus; 1500 heures ou 2 ans, selon la première occurrence. Vitesse constante; 19 ≤kW <37; Moins de 3000 t/min; 3000 heures ou 5 ans, selon la première occurrence. Vitesse constante; 19 ≤kW <37; Toute vitesse; 3000 heures ou 5 ans, selon la première occurrence. Vitesse variable ou vitesse constante; kW ≥ 37; Toute vitesse; 3000 heures ou 5 ans, selon la première occurrence. MOTEUR DIESEL POUR APPLICATIONS MARINES PUISSANCE DU MOTEUR; PÉRIODE DE GARANTIE. kW < 19; 1500 heures ou 2,5 ans et demi, selon la première occurrence. 19 ≤ kW < 37; 2500 heures ou 3,5 ans et demi, selon la première occurrence. 37 ≤ kW < 75; 5000 heures ou 5 ans et demi, selon la première occurrence.

# Glossaire

## Glossaire

| A | Alésage: | Diamètre interne du cylindre dans les moteurs à explosion. |
| --- | --- | --- |
|  | Alternateur: | Composant qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique à courant alternatif. |
|  | Atelier autorisé: | Centre d'assistance autorisé KOHLER . |

| C | CE: | "Communauté Européenne". |
| --- | --- | --- |
|  | Combustion: | Réaction chimique d'un mélange composé d'un carburant et d'un comburant (air) à l'intérieur d'une chambre de combustion. |
|  | Conditions difficiles: | Type de condition extrême se référant à l'environnement de travail dans lequel le moteur est utilisé (zones extrêmement poussiéreuses ou sales, ou atmosphère polluée par divers types de gaz). |
|  | Couple: | Force exercée sur un objet qui tourne sur un axe. |
|  | Couple de serrage: | Terme indiqué pour le serrage des composants filetés, dont la valeur est exprimée en Nm . |

| E | Entretien périodique: | Ensemble des opérations d'entretien effectuées dans le seul but de contrôler ou de remplacer des éléments aux échéances prévues, sans modifier ou améliorer les fonctions exécutées par le système, ni augmenter sa valeur ou améliorer ses performances. |
| --- | --- | --- |

| F | Fig. | Figure. |
| --- | --- | --- |

| G | Galvanisé: | Matériel qui a été soumis au traitement protecteur des surfaces. |
| --- | --- | --- |

| H | Huile usée: | Huile altérée par le fonctionnement ou par le temps, qui n'est plus conforme aux caractéristiques requises pour une lubrification correcte des composants. |
| --- | --- | --- |

| M | MAX: | "Maximum". |
| --- | --- | --- |
|  | Méthylester; | (ou esters méthyliques), mélange produit par la conversion chimique des huiles et des graisses animales et/ou végétales, qui sert à la production de Biocarburant. |
|  | Min.: | "Minutes". |
|  | MIN: | "Minimum". |
|  | Model: | "Modèle" (plaque d'identification du moteur), indique le modèle du moteur. |

| P | Par.: | Paragraphe. |
| --- | --- | --- |
|  | Paraffine: | Substance grasse et solide susceptible de se créer à l'intérieur du gasoil. |
|  | PTO: | "Power Take Off - Prise de force", point prévu pour utiliser une transmission alternative du mouvement. |

| R | Réf.: | Référence. |
| --- | --- | --- |
|  | Rpm: | "Rounds per minute - Tours par minute". |

| S | s/n: | "Serial number"(plaque d'identification du moteur), indique le "numéro de série/matricule" d'identification du moteur. |
| --- | --- | --- |
|  | Soupape thermostatique: | Vanne qui régule le flux du liquide de refroidissement et qui est en mesure de fonctionner par la variation de la température. |
|  | Spéc.: | "Specification" (plaque d'identification du moteur), indique la version du moteur. |
|  | Stations de service autorisées: | Ateliers autorisés KOHLER . |
|  | STD: | (Standard), configuration de base d'un composant ou d'un ensemble de composants. |

| T | Tab.: | Tableau. |
| --- | --- | --- |

| V | Vilebrequin: | Composant qui transforme un mouvement rectiligne en mouvement rotatoire ou vice-versa. |
| --- | --- | --- |

| W | Warning Lamp: | Voyant (généralement de couleur rouge) qui indique une anomalie grave lors du fonctionnement du moteur. |
| --- | --- | --- |

15.1

| SYMBOLES ET UNITÉS DE MESURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SYMBOLE | UNITÉ DE MESURE | DESCRIPTION | EXEMPLE |
| α | degré | Angle de rotation/inclinaison | 1° |
| cm 2 | centimètre carré | Surface | 1 cm 2 |
| Ø | millimètre | Circonférence | Ø 1 mm |
| Nm | newton-mètre | Couple | 1 Nm |
| mm | millimètre | Loungueur | 1 mm |
| µm | 1/1000 de millimètre (micromètre) |  | 1 µm |
| h | heure | Durée | 1 h |
| g/kWh | gramme par kilowatt par heure | Consommation spécifique | 1 g/kWh |
| kg/h | kilogramme par heure | Debit maximum | 1 kg/h |
| Lt./min. | litres par minute | Débit | 1 Lt./min. |
| Lt./h | litres par heure |  | 1 Lt./h |
| ppm | parties par million | Pourcentage | 1 ppm |
| N | newton | Force | 1 N |
| A | Ampère | Intensité du courant électrique | 1 A |
| gr. | gramme | Poids | 1 gr. |
| kg | kilogramme |  | 1 kg |
| W | Watt | Puissance | 1 W. |
| kW | kiloWatt |  | 1 kW |
| pa | Pascal | Pression | 1 pa |
| KPa | kilopascal |  | 1 KPa |
| bar | pression barométrique |  | 1 bar |
| mbar (1/1000 bar) | pression barométrique |  | 1 mbar |
| R | Résistance | Résistance au courant électrique (pour un composant) | 1 Ω |
| Ω | ohm | Résistance du courant électrique | 1 Ω |
| Rpm | tours par minute | Rotation d'un axe | 1 Rpm |
| Ra | rugosité moyenne exprimé en micromètres | Rugosité | 1 Ra |
| °C | degré centigrade | Température | 1°C |
| V | Volt | Tension électrique | 1 V |
|  | millimètre | Tête de vis hexagonale | 1 mm |
| cm 3 | centimètre cube | Volume | 1 cm 3 |
| Lt. | litre |  | 1 Lt. |