Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

Manuale officina KDI 1903 M (Rev_09.6)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technical Documentation | ED005302-960 | 9.6 | 04/2013 | 02/2022 | C. ACCOTI | D. UGHETTI |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per la sostituzione dei gruppi funzionali

## Sostituzione iniettori e pompa iniezione

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - I tubi carburante devono essere sostituiti dopo due smontaggi. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.7 al momento dello smontaggio. - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta ad ogni montaggio. - Movimentare i componenti come descritto nel Par. 2.17 . - Gli iniettori RSN-A se riparati, dovranno essere certificati da un centro Stanadyne per controllarne il corretto funzionamento - verificare sul catalogo ricambi il tipo di iniettori montati sul motore (in descrizione è specificato RSN-A ). | Fig 6.1 |
| --- | --- |
| 6.1.1 Smontaggio tubi iniezione carburante (pompa iniezione/iniettori) - Svitare le viti A e rimuovere la piastra B . - Rimuovere i fermi C dei tubi D . | Fig 6.2 |
| - Svitare i dadi F . - Svitare i dadi E. - Rimuovere i tubi D . | Fig 6.3 |
| 6.1.2 Smontaggio cappello bilancieri - Allentare la fascetta G e e scollegare il tubo H - Svitare le viti L e rimuovere il cappello bilancieri C . | Fig 6.4 |
| 6.1.3 Smontaggio tubo rifiuto carburante - Svitare le viti M e rimuovere il tubo N . | Fig 6.5 |
| 6.1.4 Smontaggio iniettori - Svitare la vite P e rimuovere la rondella Q e successivamente la staffa R . - Estrarre l'iniettore Z . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'iniettore (agendo esclusivamente nel punto BC ), utilizzare una chiave a forchetta (11 mm), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. - Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.7 - Assicurasi che la guarnizione S sia rimasta nella posizione corretta ( Fig. 6.7 ). Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto iniettore V. | Fig 6.6 Fig 6.7 |
| 6.1.5 Smontaggio pompa iniezione Importante - Prima di procedere allo smontaggio, procedere all'identificazione codice pompa tramite la targhetta identificativa (Pos. 12 - Tab. 2.12 ). - In alternativa identificare la pompa tramite il catalogo ricambi online ( https://partners.lombardini.it/App/SparepartCatalogue/Default/Catalogue.aspx ). - Inserire l'attrezzo ST_30 nella sede dell'iniettore n° 1 e fissarlo con la staffa di fissaggio R per l'iniettore, la vite P e la rondella Q . NOTA: Non serrare la vite P . - Smontare il motorino d'avviamento - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede motorino avviamento Y e fissarlo con le due viti di fissaggio motorino. - Ruotare l'albero a gomito in senso orario tramite l'attrezzo ST_34 portando il riferimento X verso l'alto. NOTA: Durante la fase di rotazione controllare che il cilindro n° 1 sia in fase di compressione. Tab. 6.1 CODICE POMPA; ABBASSAMENTO PISTONE (mm); ANTICIPO α. ED0065900040-S; 1,695; 13°. ED0065900060-S; 3,591; 19°. ED0065900310-S; 0,815; 9°. ED0065905050-S; 1,695; 13°. ED0065905110-S; 1,963; 14°. ED0065905150-S; 1,695; 13°. ED0065905160-S; 1,695; 13°. ED0065905170-S; 1,695; 13°. ED0065905180-S; 1,695; 13°. ED0065905350-S; 1,963; 14°. ED0065905380-S; 3,228; 18°. ED0065905410-S; 2,558; 16°. ED0065905470-S; 1,695; 13°. ED0065905500-S; 1,695; 13°. ED0065905510-S; 1,695; 13°. ED0065905540-S; 1,006; 10°. ED0065905640-S; 1,695; 13°. ED0065905650-S; 1,695; 13°. ED0065905660-S; 1,695; 13°. ED0065905670-S; 1,695; 13°. ED0065905680-S; 1,695; 13°. ED0065905760-S; 1,695; 13°. ED0065905790-S; 2,558; 16°. ED0065905970-S; 0,815; 9°. ED0065905980-S; 1,216; 11°. | Fig 6.8 Fig 6.9 |
| 5. Con il riferimento X verso l'alto trovare il PMS tramite l'attrezzo ST_30 portando poi l'indicatore del comparatore sullo 0 . Fig 6.10 6. Tramite il codice pompa identificato, fare riferimento alla Tab. 6.1 per conoscere i gradi di anticipo e il corrispettivo valore di abbassamento del pistone. 7. Identificato il valore di abbassamento del pistone, ruotare l'albero a gomito in senso antiorario andando oltre il valore descritto in Tab. 6.1 , ruotare nuovamente l'albero in senso orario, fermandosi al valore corretto di anticipo utilizzando l'attrezzo ST_30. NOTA: Il valore indicato in Tab. 6.1 deve essere raggiunto ruotando l'albero con il pistone in fase di compressione. Ruotare l'albero a gomito tramite l'attrezzo ST_34 . | Fig 6.11 Fig 6.12 |
| 8. Bloccare l'attrezzo ST_34 tramite le viti J e accertarsi che l'albero a gomito non ruoti alterando il corretto valore di anticipo. Se ciò avviene, ripetere le operazioni descritte ai punti 4 , 5 , 6 , 7 e 8 . 9. Svitare la vite K e spostarela piastra asolata AB indirezione della freccia AA . 10. Avvitare la vite K per bloccare la pompa iniezione (coppia di serraggio a 12 Nm ). 11. Svitare le viti AC e rimuovere la flangia carico olio AD . 12. Svitare e rimuovere il dado AN fissaggio ingranaggio comando pompa iniezione AE . Importante - Dopo la rimozione del dado AN accertarsi che il corretto valore di anticipo sia rimasto inalterato. - Porre attenzione che il dado AN non cada all'interno del carter. 13. Avvitare l'attrezzo ST_04 sull'ingranaggio AE . 14. Allentare le viti AF . | Fig 6.13 Fig 6.14 |
| 15. Avvitare la vite dell'attrezzo ST_04 per disaccoppiare la pompa iniezione AG dall'ingranaggio comando pompa iniezione AE . 16. Svitare le viti AF ed estrarre la pompa iniezione AG . 17. Svitare e rimuovere l'attrezzo ST_04 . | Fig 6.15 |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre il video | https://www.youtube.com/embed/zqY-GFl8lG0?rel=0 |
| 6.1.6 Montaggio pompa iniezione Avvertenza - Prima di montare la nuova pompa AG , accertarsi che la piastra AB sia libera di muoversi e che le vite di bloccaggio K non sia lenta (la pompa venduta come ricambio, è fornita bloccata in anticipo di iniezione cilindro N° 1 ). - Assicurarsi che le superfici di accoppiamento sull'albero AP e sull'ingranaggio AE siano privi di impurità e di residui di lubrificanti. - Togliere i cappucci di protezione solo al momento in cui si ricollegano i tubi. - Non rimuovere l'attrezzo ST_30 . 1. Montare la pompa iniezione AG , inserendo l'albero AP sull'ingranaggio AE . Importante - Sostituire sempre le viti AF con nuove o in alternativa applicare Loctite 270 sui filetti. 2. Serrare le viti AF sul basamento AH (coppia di serraggio a 25 Nm ). 3. Accertarsi che il corretto valore di anticipo sia rimasto inalterato, serrare il dado AN sull'albero AP (come mostrato in Fig. 6.17 , è consentito l'uso di un cacciavite per guidare il dado AN sull'albero AP al fine di evitarne la caduta accidentale all'interno del carter AQ - coppia di serraggio a 70 Nm ). | Fig 6.16 Fig. 6.17 |
| 4. Svitare la vite K e spostare la piastra asolata AB in direzione della freccia AA . 5. Avvitare la vite K (coppia di serraggio a 5.5 Nm ). La pompa iniezione ora è sbloccata. 6. Rimuovere l'attrezzo ST_30 e ST_34 . | Fig 6.18 |
| NOTA: Sostituire sempre la guarnizione AJ ad ogni montaggio. 7. Posizionare la guarnizione AJ nella sede sulla flangia AD . 8. Fissare la flangia AD sul carter AQ con le viti AC (coppia di serraggio a 8 Nm ). | Fig 6.19 |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre il video | https://www.youtube.com/embed/RJLCkTqlczU?rel=0 |
| 6.1.7 Montaggio iniettori Importante - Per evitare di danneggiare il sistema di iniezione i cappucci di protezione ( Par. 2.9.7 ) vanno tolti solo al momento del montaggio. - Lubrificare le guarnizioni U, T, S , ed inserirle sull'iniettore Z. | Fig 6.20 |
| 2. Inserire l'iniettore Z nel canotto V . Assicurasi che la guarnizione S sia rimasta nella posizione corretta. Nel caso non lo fosse provvedere al recupero all'interno del canotto V . | Fig 6.21 |
| 3. Assemblare i particolari P , Q , R e inserirli sull'iniettore Z . | Fig 6.22 |
| 4. Inserire l'attrezzo ST_51 sui raccordi degli iniettori Z (dettaglio X1 ). 5. Serrare la vite P (coppia di serraggio a 20 Nm ). | Fig 6.23 |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre il video | https://www.youtube.com/embed/Kcv-_3Edask?rel=0 |
| 6.1.8 Montaggio tubo rifiuto iniettori - Posizionare il tubo N sugli iniettori Z , e fissare le viti M (coppia di serraggio a 14 Nm ). | Fig 6.24 |
| 6.1.9 Montaggio cappello bilancieri Importante - La guarnizione AM tra cappello bilancieri e testa deve essere tassativamente sostituita dopo ogni smontaggio. - Posizionare i due perni guida (attrezzo ST_17 ) sulla testa AL . - Posizionare la guarnizione AM e il cappello C sulla testa AL rispettando i fori delle viti di fissaggio L aiutandosi con i perni guida ST_17 . - Fissare il cappello bilancieri C sulla testa AL tramite le viti L rispettando l'ordine di serraggio illustrato in Fig. 6.27 (KDI 1903 M) o Fig. 6.28 (KDI 2504 M) (coppia di serraggio a 10 Nm ). - Collegare il tubo H e serrare la fascetta G . Importante - Sostituire sempre le guarnizioni AK ad ogni smontaggio ( ST_36 ). | Fig 6.25 Fig 6.26 Fig 6.27 Fig 6.28 |
| 6.1.10 Montaggio tubi iniezione carburante (pompa iniezione/iniettori) - Posizionare i tubi D sugli iniettori e sulla pompa iniezione. Importante - Avvitare manualmente i dadi E ed F senza serrarli. 2. Serrare i dadi E ed F (coppia di serraggio a 25 Nm ). 3. Montare i fermi C dei tubi D . 4. Fissare la piastra B tramite le viti A (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig 6.29 Fig 6.30 |

## Sostituzione pompa refrigerante

| 6.2.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.1 . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - La pompa G non è riparabile. 2. Allentare le viti A e B . 3. Spingere l'alternatore C in direzione della freccia D e rimuovere la cinghia E . 4. Svitare le viti F e rimuovere la pompa G con la relativa guarnizione H . | Fig 6.31 Fig 6.32 |
| --- | --- |
| 6.2.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre la guarnizione H , ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la cinghia E ad ogni montaggio. - Fissare la pompa refrigerante G con le viti F interponendo la nuova guarnizione H (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.33 |
| - Inserire la cinghia E sulle pulegge L . - Spingere l'alternatore C in direzione della freccia D . - Mantenendo in tensione l'alternatore C serrare prima la vite A (coppia di serraggio a 25 Nm ) e successivamente la vite B (coppia di serraggio a 69 Nm [filetto M10] - 40 Nm [filetto M8] ). - Controllare il tensionamento della cinghia E con lo strumento ( DENSO BTG-2 ), posizionandolo nel punto p (il tensionamento deve essere compreso tra i 200 e 230 N ) - Se i valori di tensione non corrispondono, allentare le viti A ed B , quindi ripetere le operazioni 3, 4 e 5 . | Fig 6.34 |

## Sostituzione puleggia albero a gomito

| 6.3.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.1.5 punti 2 e 3 . - Posizionare l'albero a gomito con il 1° cilindro al PMS, riferimento A verso l'alto. - Rimuovere la cinghia dell'alternatore eseguendo le operazioni 2 e 3 ( Par. 6.2.1 ) . | Fig 6.35 |
| --- | --- |
| - Svitare la vite P (in senso orario) e rimuovere la puleggia Q . | Fig 6.36 |
| 6.3.2 Montaggio - Verificare che la spina U sia montata correttamente sull'albero V . - Inserire la puleggia Q sull'albero V rispettando il riferimento della spina U . - Applicare grasso Molyslip sul filetto della vite P . - Fissare la puleggia Q con la vite P (coppia di serraggio 360 Nm ) e rimuovere l'attrezzo ST_34 . | Fig 6.37 |

## Sostituzione pompa olio

| Importante - Prima di eseguire le operazioni vedere il Par. 3.3.2 . - La pompa olio non è riparabile. |  |
| --- | --- |
| 6.4.1 Smontaggio pompa refrigerante - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.2.1 . |  |
| 6.4.2 Smontaggio puleggia motore - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.3.1 . |  |
| 6.4.3 Smontaggio carter distribuzione Importante - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Assicurarsi che la spina di riferimento A sia rivolta verso l'alto. - Svitare le viti B e rimuovere il carter distribuzione C . | Fig 6.38 |
| 6.4.4 Smontaggio pompa olio - Svitare le viti D e rimuovere il gruppo pompa E dal carter distribuzione C . - Rimuovere i rotori F e G dal carter pompa olio E . | Fig 6.39 Fig 6.40 |
| 6.4.5 Montaggio pompa olio Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7 prima di procedere con il montaggio. - Verificare che tutte le superfici di contatto tra F, G, H, E e C siano prive di impurità - graffi - ammaccature. - Al momento del montaggio, non utilizzare nessun tipo di guarnizione tra E e C. - Lubrificare abbondantemente la sede dei rotori H sul carter pompa olio E e i due rotori F e G. - Inserire all’interno della sede H i 2 rotori (in ordine) G e F , rispettando i riferimenti BP come mostrato in figura (o consultare il Par. 2.10.2 ) - Verificare che le 2 spine L siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . - Posizionare il carter pompa olio E utilizzando le spine di riferimento L . - Fissare il carter pompa olio E con le viti D (coppia di serraggio 10 Nm - ( ST_06 ) ). | Fig 6.41 Fig 6.42 |
| 6.4.6 Montaggio carter distribuzione Importante - Sostituire sempre il paraolio J ad ogni montaggio. - Sostituire sempre la guarnizione p ad ogni montaggio. - Per preparare la superficie del piano K alla nuova applicazione del sigillante,deve essere pulito tramite l'uso di: - inizialmente Loctite SF 7200 - successivamente Loctite SF 7063 Evitare qualsiasi contatto con il piano K e fare attenzione a non compromettere la pulizia eseguita. - Lubrificare il labbro del paraolio J . - Distribuire un cordone di Loctite 5188 dello spessore di circa 1 mm , sui piani K del carter C . - Assicurarsi che la chiavetta M (Fig. 6.44) sia inserita correttamente sull'albero a gomito e che sia rivolta verso l'alto. - Verificare che le 2 spine N siano correttamente inserite sul carter distribuzione C . | Fig 6.43 |
| - Lubrificare e inserire la guarnizione P nella sede della pompa olio Q . - Avvitare l'attrezzo ST_10 sull'albero a gomito. - Posizionare il carter C sul basamento, utilizzando le spine di riferimento N inserendo la pompa olio Q sull'albero a gomito. | Fig 6.44 |
| - Fissare il carter distribuzione C con le viti R rispettando l'ordine di serraggio indicato (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig 6.45 |
| 6.4.7 M ontaggio puleggia albero a gomito - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.3.2 . |  |
| 6.4.8 Montaggio pompa refrigerante - Eseguire le operazioni descritte al Par 6.2.2 . |  |

## Sostituzione valvola pressione olio

| 6.5.1 Smontaggio Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Svitare il tappo A . - Rimuovere dal carter D la molla B . - Rimuovere il pistone valvola C utilizzando una calamita. | Fig 6.46 |
| --- | --- |
| 6.5.2 Montaggio Importante - Eseguire i controlli descritti al Par. 8.7.3 prima di procedere con il montaggio. - Sostituire sempre la guarnizione F ad ogni montaggio. - Lubrificare il pistoncino C e inserirlo nella sede E fino a battuta. - Inserire la molla B nel pistoncino. - Montare la guarnizione F sul tappo A . - Serrare il tappo A sul carter D (coppia di serraggio a 50 Nm ). | Fig 6.47 |

## Sostituzione filtro olio

| 6.6.1 Smontaggio Importante - Eseguire le operazioni descritte al Par. 5.2 . - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Svitare la cartuccia A. | Fig 6.48 |
| --- | --- |
| 6.6.2 Montaggio Importante - Nel caso di montaggio del raccordo U sul basamento S (coppia di serraggio a 1 5 Nm + Loctite 2701 ). - Verificare che il piano Q sul basamento S sia privo di impurità. - Avvitare la cartuccia A sul raccordo U (coppia di serraggio a 15 Nm ). | Fig 6.49 |

## Sostituzione filtro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Procurarsi un recipiente adatto per raccogliere il carburante. - Ruotare il filtro A per portarlo nella posizione di sblocco e rimuoverlo. - Lubrificare la guarnizione C della nuova cartuccia. Montare il nuovo filtro A sul supporto B e ruotarlo fino alla posizione di blocco. Importante - Non riempire la cartuccia nuova A con il carburante. - Ruotare la chiavetta sul quadro comandi in posizione ON . La pompa elettrica manda il carburante verso il filtro D e successivamente alla pompa iniezione E . - Allentare la vite disareazione F posta sul supporto filtro carburante B . L' aria all'interno del circuito e del filtro inizierà ad fuoriuscire dalla sede della vite G . - Avvitare la vite disareazione F (coppia di serraggio a 1.5 Nm ) non appena il carburante inizia a fuoriuscire. | Fig 6.50 Fig 6.51 |
| --- | --- |
| Avvertenza - Controllare la presenza del filtro della pompa alimentazione carburante ed eseguire la sostituzione se necessario. - Sganciare la fascetta D . - Disinnestare il tubo E . - Svitare il filtro G dalla pompa Q . |  |
| - Avvitare il nuovo filtro G sulla pompa Q (coppia di serraggio a 20 Nm ). - Innestare il tubo E sul filtro G e fissarlo con la fascetta D . |  |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/meko2s8_-U0?rel=0 |