Informazioni sulle sostituzioni

Manuale uso e manutenzione KDI 3404 TCR-SCR (REV. 03.7)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3404tcr |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulle sostituzioni

## Sostituzione olio motore

| Pericolo: - Scollegare il cavo negativo (-) della batteria per evitare avviamenti accidentali del motore. Importante: - Prima di eseguire le operazioni vedere Cap. 3 . |  |
| --- | --- |
| Importante: - La sostituzione dell'olio, deve essere effettuata con il motore in posizione orizzontale. - Prima di procedere, eseguire le operazioni indicate al Par. 6.2 - Punto 1. NOTA: Eseguire questa operazione a motore caldo, per avere una migliore fluidità dell’olio ed ottenere uno scarico completo delle impurità in esso contenute. | 6.1 |
| - Svitare il tappo rifornimento olio A (Fig. 6.1). - Estrarre l'asta livello olio B. - Rimuovere il tappo scarico olio D e la guarnizione E (il tappo scarico olio è presente su entrambi i lati della coppa olio). - Scaricare l’olio in un contenitore appropriato. (Per lo smaltimento dell'olio esausto fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE ). - Sostituire la guarnizione E. - Avvitare il tappo scarico olio D (coppia di serraggio a 50 Nm). - Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.2 dal punto 2 al punto 5. | 6.2 |
| - Rifornire con olio del tipo prescritto ( Tab. 2.1 e Tab. 2.2 ). Importante: - Non superare il livello MAX. nell'asta livello olio. - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del MIN. - Inserire e rimuovere l'asta livello olio B per controllare il livello. Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX. - A operazione conclusa, reinserire in modo corretto l'asta livello olio B. - Avvitare il tappo A. | 6.3 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/T7XFP3Vn_q0?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro olio

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 Avvertenza: - Sostituzione cartuccia filtro olio (Par. 6.2) e filtro carburante ( Par. 6.3 ). - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro olio e filtro carburante fare riferimento al Par. 6.6 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE . |  |
| --- | --- |
| Importante: - E' vietato l'uso di avvitatori. - Svitare il coperchio porta cartuccia A effettuando tre giri completi e attendere 1 minuto. NOTA: Questa operazione consentirà all'olio contenuto nel supporto F di defluire verso la coppa olio nel modo corretto. - Svitare il coperchio porta cartuccia A e controllare che l'olio contenuto nel supporto filtro olio F sia defluito verso la coppa olio. - Estrarre il coperchio A assieme alla cartuccia olio B dal supporto filtro olio. - Sfilare e sostituire la cartuccia olio B con una nuova. Sfilare e sostituire le guarnizioni C, D ed E con delle nuove. | 6.4 6.5 |
| - Inserire e avvitare il coperchio A sul supporto filtro olio F, serrandolo con chiave dinamometrica G (coppia di serraggio a 25 Nm). | 6.6 |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/eTL3NSUrZHQ?rel=0?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro e prefiltro carburante

| NOTA: Il filtro carburante è situato sul basamento del motore o in alternativa può essere montato sul telaio della macchina. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2. Avvertenza - In caso di scarso utilizzo sostituire ogni 12 mesi. - Per lo smaltimento della cartuccia filtro carburante fare riferimento al Par. 6.5 DISMISSIONE e ROTTAMAZIONE . - Scollegare il cavo A del rilevatore presenza acqua C. - Svitare il rilevatore presenza acqua C dalla cartuccia B. - Svitare la cartuccia B con l'apposita chiave (Fig. 6.8). - Oliare la guarnizione D della nuova cartuccia B. Importante: - Non riempire la cartuccia nuova B con il carburante. - Avvitare la nuova cartuccia vuota B (Fig. 6.8) sul supporto filtro gasolio E con l'apposita chiave (coppia di serraggio a 17 Nm). - Avvitare il rilevatore presenza acqua C sulla nuova cartuccia B (coppia di serraggio a 5 Nm). - Ricollegare il cavo A del rilevatore presenza acqua. NOTA: Eseguire la disareazione. - Premere più volte il pulsante G per riempire il circuito. | 6.7 6.8 |
| --- | --- |
| NOTA: Cliccare a fianco per riprodurre la procedura. | https://www.youtube.com/embed/eHPkX9yprM4?rel=0?rel=0 |

## Sostituzione cartuccia filtro aria

| Importante:. - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER. |  |
| --- | --- |
| - Tirare l'inserto F per sbloccare il coperchio A. - Ruotare in senso antiorario e rimuovere il coperchio A. | 6.9 |
| - Estrarre le cartucce B e G. - Montare le cartucce G e B. - Montare il coperchio A eseguendo le operazioni inverse del punto 2 e 1. | 6.10 |

## Sostituzione filtro AdBlue®/DEF

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 - Non lubrificare le guarnizioni A con olio o carburante. - Il filtro D comprende le guarnizioni A in confezione. - Evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante l'operazione di sostituzione. - Prima di procedere con l'operazione, accertarsi che la chiave del quadro macchina sia su OFF e che la pompa AdBlue®/DEF abbia effettuato l'operazione di svuotamento del circuito. |  |
| --- | --- |
| - Svitare il tappo B. | 6.11 |
| - Rimuovere il tappo B e estrarre il supporto filtro C. - Estrarre il filtro D. - Pulire con AdBlue®/DEF caldo la sede del filtro D sulla pompa E se si rileva delle impurità. - Lubrificare con AdBlue®/DEF o acqua distillata le guarnizioni A. - Posizionare il supporto filtro C insieme al filtro D all'interno della pompa E. - Serrare il tappo B (coppia di serraggio a 20 Nm. | 6.12 |

## Dismissione e Rottamazione

- In caso di rottamazione, il motore dovrà essere smaltito in discariche adeguate, attenendosi alla legislazione vigente. - Prima di procedere alla rottamazione è necessario separare le parti di plastica o gomma dal resto dei componenti. - Le parti costituite unicamente da materiale plastico, da alluminio e da acciaio potranno essere riciclate se raccolte dagli appositi centri. - Per la raccolta degli oli esausti e dei filtri è obbligatorio rivolgersi al "Consorzio Obbligatorio Oli Usati". - L'olio usato deve essere opportunamente recuperato e non deve essere disperso nell'ambiente, in quanto, secondo le vigenti normative di legge, è classificato come rifiuto pericoloso e come tale va conferito agli appositi centri di raccolta.