Informazioni per lo smontaggio

Manuale officina KDI 2504 M (Rev_09.6)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni per lo smontaggio

## Raccomandazioni per lo smontaggio

Importante

- Il segno (  ) dopo il titolo di un paragrafo, indica che tale operazione non è necessaria al fine dello smontaggio motore, tuttavia tali operazioni sono presenti allo scopo di illustrare lo smontaggio dei componenti.

- L'operatore deve predisporre di tutte le attrezzature e gli utensili necessari per effettuare le operazioni in modo corretto e sicuro.

- Prima di procedere allo smontaggio, eseguire le operazioni descritte al Cap. 5.

- Prima di eseguire le operazioni leggere attentamente il Cap. 3.

- Al fine di effettuare gli interventi in modo agevole e sicuro, è consigliabile installare il motore su un apposito cavalletto rotativo per revisione motori.

- Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.7 al momento dello smontaggio.

- Proteggere con lubrificante tutti i componenti smontati e tutte le superfici di accoppiamento che sono soggette ad ossidazione.

- Nelle operazioni di smontaggio ove necessario è indicato il riferimento l'attrezzatura speciale da utilizzare (es. ST_05 ), identificabile nella Tab. 13.1 - 13.2 - 13.3 .

## Smontaggio componenti elettrici

| 7.2.1 Cablaggio elettrico - Disconnetere e rimuovere il cablaggio motore. NOTA: fare riferimento al Par. 2.13.1.3 per disconnettere tutti i connettori. |  |
| --- | --- |
| 7.2.2 Motorino di avviamento Importante - Il motorino non è riparabile. - Svitare le viti A e rimuovere il motorino B . - Montare l'attrezzo ST_34 nella sede motorino avviamento P e fissarlo con le due viti di fissaggio motorino per bloccare il volano. | Fig 7.1 |
| 7.2.3 Cinghia e alternatore - Allentare le viti C e D . - Spingere l'alternatore E in direzione della freccia F . - Rimuovere la cinghia G dalle pulegge. Importante - La cinghia deve essere tassativamente sostituita, ad ogni smontaggio, anche se non ha raggiunto le ore previste per la sostituzione. - Svitare le viti C e D e rimuovere l'alternatore E . | Fig 7.2 |
| 7.2.4 Sensori e interruttori Importante - Dopo lo smontaggio proteggere in modo adeguato i sensori da urti, umidità e fonti di temperature elevate. - I sensori e gli interruttori non sono riparabili per cui vanno sostituiti in caso di anomalie. |  |
| 7.2.4.1 Interruttore pressione olio ( ) - Svitare e rimuovere l'interruttore pressione olio H . | Fig 7.3 |
| 7.2.4.2 Sensore temperatura refrigerante ( ) - Svitare e rimuovere il sensore temperatura acqua L . | Fig 7.4 |
| 7.2.4.3 Sensore presenza acqua del filtro carburante ( ) Avvertenza - Il filtro carburante non è sempre montato sul motore. - In fase di smontaggio del sensore M , utilizzare un contenitore adatto per recuperare il carburante contenuto all'interno della cartuccia N . - Svitare il sensore M dalla cartuccia N . | Fig 7.5 |

## Smontaggio collettore di scarico

| - Svitare i dadi A e rimuovere il collettore B e le guarnizioni C . - Chiudere le aperture e i condotti per evitare l'introduzione di corpi estranei. | Fig 7.6 |
| --- | --- |

## Smontaggio componenti ricircolo liquido refrigerante

| 7.4.1 Pompa liquido refrigerante Importante - La pompa B non è riparabile. - Svitare le viti A e rimuovere la pompa B con la relativa guarnizione C. | Fig. 7.7 |
| --- | --- |
| 7.4.2 Valvola termostatica - Svitare le viti D e rimuovere il coperchio valvola termostatica E . - Rimuovere la valvola termostatica F e relativa guarnizione. Importante - Sostituire sempre la guarnizione G ad ogni smontaggio. - Verificare che il foro di disareazione non sia ostruito o bloccato ( Par. 2.11.3 ). | Fig 7.8 |

## Smontaggio puleggia albero a gomito

| NOTA: Eseguire le operazioni descritte al Par. 6.1.5 punti 2 e 3 . - Svitare la vite A (in senso orario - vista lato distribuzione - Rif. A Par. 1.3 ) e rimuovere la puleggia B. | Fig 7.9 |
| --- | --- |

## Smontaggio circuito lubrificazione

| 7.6.1 Valvola pressione olio ( ) - Svitare il tappo A . - Rimuovere la molla B. - Rimuovere il pistone valvola C utilizzando una calamita. | Fig 7.10 |
| --- | --- |
| 7.6.2 Flangia rifornimento olio su carter distribuzione ( ) - Svitare le viti G e rimuovere la flangia carico olio E ( ST_06) . - Rimuovere la guarnizione F . | Fig 7.11 |
| 7.6.3 Carter distribuzione - Assicurarsi che l'albero a gomito con il 1° cilindro si trovi al PMS (la spina W deve essere rivolta verso l'alto). - Svitare le viti X . - Rimuovere il carter distribuzione H . | Fig 7.12 |
| 7.6.4 Pompa olio Importante - La pompa olio non è riparabile. - Svitare le viti M e rimuovere il gruppo pompa N dal carter distribuzione D ( ST_06 ) . | Fig 7.13 |
| - Rimuovere i rotori P e Q dal carter pompa olio N . | Fig 7.14 |
| 7.6. Filtro olio - Svitare e rimuovere la cartuccia R . Avvertenza - Utilizzare un contenitore adatto per recuperare l'eventuale olio residuo. | Fig 7.15 |

## Smontaggio collettore di aspirazione

| - Allentare la fascetta A e scollegare il tubo B . | Fig 7.16 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti C e rimuovere il collettore D con la guarnizione E . | Fig 7.17 |

## Smontaggio circuito carburante

| Importante • Sigillare tutti i raccordi dei componenti iniezione come illustrato nel Par. 2.9.7 al momento dello smontaggio. • Il circuito di iniezione carburante è sottoposto ad alta pressione, utilizzare le protezioni di sicurezza come descritto nel Par 3.4.3 . |  |
| --- | --- |
| 7.8.1 Tubi iniezione - Rimuovere i fermi A dei tubi B . - Svitare i dadi C e D e rimuovere i tubi B . | Fig 7.18 |
| 7.8.2 Cappello bilancieri - Svitare le viti F e rimuovere il cappello bilancieri G . | Fig 7.19 |
| 7.8.3 Tubo rifiuto carburante - Svitare le viti L e rimuovere il tubo H . | Fig 7.20 |
| 7.8.4 Iniettori - Svitare le viti P e rimuovere le rondelle Q e successivamente le staffe M . - Sfilare gli iniettori N . NOTA: Nel caso in cui non si riesca a sfilare l'iniettore (agendo esclusivamente nel punto BC ), utilizzare una chiave a forchetta (diametro 11 mm), eseguendo piccole rotazioni per sbloccare il componente. Se la guarnizione K non è presente sull'iniettore N , provvedere al suo recupero all'interno del canotto iniettore J . | Fig 7.21 |
| 7.8.5 Pompa iniezione Importante - Prima di procedere allo smontaggio leggere attentamente il Par. 2.17 . - La pompa iniezione non è riparabile. - Eseguire le operazioni descritte dal punto 1 al 10 del Par. 6.1.5 . - Svitare il dado S e rimuoverlo insieme alla rondella. - Avvitare l'attrezzo ST_04 sull'ingranaggio R . | Fig 7.22 |
| - Svitare le viti T - Avvitare la vite U dell'attrezzo per separare la pompa iniezione S dall'ingranaggio comando pompa iniezione R . | Fig 7.23 Fig 7.24 |
| NOTA : Cliccare a fianco per riprodurre il video | https://www.youtube.com/embed/tQ9VHKF4u_0?rel=0 |
| 7.8.6 Filtro carburante ( ) NOTA: per lo smontaggio della cartuccia carburante, riferirsi alle operazioni 3 e 4 del Par. 6.7.1 . - Svitare le viti V e rimuovere il supporto W . | Fig 7.25 |

## Smontaggio ingranaggi distribuzione

| - Svitare la vite C e rimuovere l'ingranaggio albero a camme D. - Rimuovere l'anello di fermo A e l'anello di spallamento B. - Rimuovere l'ingranaggio intermedio L. | Fig 7.26 |
| --- | --- |
| - Svitare le viti F e rimuovere il supporto ingranaggio intermedio G . | Fig 7.27 |  |

## Smontaggio gruppo di flangiatura

| 7.10.1 Volano Importante - Lasciare montato l'attrezzo speciale ST_34 bloccaggio volano. - Svitare solo la vite C situata verso l'alto. - Inserire l'attrezzo ST_09 nella sede della vite C avvitandolo fino a battuta. - Svitare le restanti viti D . Pericolo - Il volano E è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di rimozione per evitarne la caduta, con gravi rischi per l'operatore. - Rimuovere il volano E . - Rimuovere l'attrezzo ST_09 . - Rimuovere l'attrezzo ST_34 rappresentato in Fig. 7.1 . | Fig 7.28 |
| --- | --- |
| 7.10.2 Campana di flangiatura - Svitare le viti F e rimuovere la campana motore G . Pericolo - La campana G è molto pesante, porre particolare attenzione durante la fase di rimozione della stessa per evitarne la caduta con gravi rischi per l'operatore. | Fig 7.29 |

## Smontaggio gruppo testa motore

| 7.11.1 Perno bilancieri - Svitare le viti A . - Rimuovere il gruppo perno bilancieri B . | Fig 7.30 |
| --- | --- |
| 7.11.1.1 Bilancieri ( ) - Rimuovere l'anello di fermo C . - Rimuovere gli anelli di spallamento D . - Rimuovere i bilancieri E e le molle. | Fig 7.31 |
| 7.11.2 Aste e ponti valvole - Rimuovere i cavallotti comando valvole H . - Rimuovere le aste comando bilancieri L . | Fig 7.33 |
| 7.11.3 Testa motore Importante - I bulloni di fissaggio testa M devono essere tassativamente sostituiti dopo ogni smontaggio. - Per il sollevamento testa motore Q utilizzare esclusivamente entrambi i golfari AE previsti da KOHLER (vedere Fig. 7.41 ). - Durante la fase di rimozione della testa Q e successiveprocedure di smontaggio, controllo e montaggio, è necessario preservare da urti il piano di contatto W della testa Q e del nbasamento J. - Svitare i bulloni M seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere la testa motore Q . - Rimuovere la guarnizione testa P . | 3 Cilindri Fig 7.34a 4 Cilindri Fig. 7.34b Fig 7.35 |
| 7.11.3.1 Valvole ( ) - Montare l'attrezzo ST_07 sulla testa Q fissandolo su uno dei fori per il fissaggio del cappello bilancieri. NOTA: Cambiare il foro di fissaggio in base alla posizione delle valvole da smontare. - Posizionare il percussore dell'attrezzo ST_07 sulla valvola interessata come mostrato in figura. | Fig 7.36 |
| - Spingere la leva dell'attrezzo ST_07 verso il basso, in modo da abbassare i piattelli valvola S in direzione della freccia T , rimuovere i semiconi U tramite l'utilizzo di una calamita. NOTA: Ripetere tutte le operazioni per tutte le valvole interessate. | Fig 7.37 |
| Importante - Prima di procedere alla rimozione delle valvole, fare dei riferimenti sulla loro posizione di origine, al fine di evitare lo scambio di posizione delle stesse al montaggio se non sostituite. - Rimuovere le valvole V . | Fig 7.38 |
| 7.11.3.2 Canotti iniettore ( ) - Svitare e rimuovere i canotti Z dalla testa Q . - Rimuovere le guarnizioni AA e AB . | Fig 7.39 |
| 7.11.3.3 Guarnizioni stelo valvola ( ) - Rimuovere le guarnizioni AC . | Fig 7.40 |
| 7.11.3.4 Golfari di sollevamento ( ) - Svitare le viti AD e rimuovere i golfari AE . - Effettuare un accurato lavaggio alla testa motore Q . | Fig 7.41 |

## Smontaggio gruppo coppa olio

| 7.12.1 Coppa olio - Svitare le viti A . - Rimuovere la coppa olio B inserendo una lamina nelle zone indicate con la freccia AA . | Fig 7.42 |
| --- | --- |
| 7.12.2 Tubo aspirazione olio - Svitare le viti C e rimuovere il tubo olio D . | Fig 7.43 |
| 7.12.3 Tubo vapore olio ( ) - Svitare il tubo E e rimuoverlo. | Fig 7.44 |

## Smontaggio blocco motore

| 7.13.1 Flangia guarnizione albero a gomito - Svitare le viti A . - Rimuovere la flangia B e la guarnizione C . | Fig 7.45 |
| --- | --- |
| 7.13.2 Gruppo pistone / biella Importante - Eseguire dei riferimenti numerici (n° cilindro) sulle bielle, sui cappelli di biella F1 , sui pistoni e sugli spinotti, per evitare che i componenti non sostituiti vengano inavvertitamente scambiati tra di loro in fase di montaggio e provocare il mal funzionamento del motore. - I riferimenti sulla biella M e cappello F1 devono essere eseguiti solo su un lato in corrispondenza di K1 e K2 come illustrato in Fig. 7.46a. - Avvitare a battuta la vite AM . - Svitare le viti E1 e rimuovere i cappelli di biella F1 . | Fig 7.46 |
| NOTA : l'accoppiamento del cappello F1 sulla biella può essere con spine di centraggio ( Fig. 7.46b ) o fratturate ( Fig. 7.46c - senza spine di centraggio). Fig. 7.46b Fig. 7.46c | Fig 7.46a |
| - Sfilare il gruppo biella - pistone in posizione 2 e 3 esercitando una pressione manuale sulla testa di biella L in direzione delle frecce AK . - Riaccoppiare i cappelli testa di biella L con il proprio gruppo pistone biella M . - Agire sulla vite AM e ruotare l'albero a gomiti di 180°. - Ripetere i punti da 2 a 5 per lo smontaggio del del gruppo biella - pistone in posizione 1 e 4 . | Fig 7.47 |
| Avvertenza - I semicuscinetti di biella Z , costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio onde evitare il grippaggio. | Fig 7.48 |
| 7.13.3 Semi-basamento inferiore 3 CILINDRI - Svitare le viti di fissaggio E e F seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere il semi-basamento inferiore D e riporlo in un recipiente adatto per il lavaggio. | 3 Cilindri Fig 7.49 |
| 4 CILINDRI - Svitare le viti di fissaggio E e F seguendo l'ordine indicato in figura. - Rimuovere il semi-basamento inferiore D e riporlo in un recipiente adatto per il lavaggio. | 4 Cilindri Fig 7.50 |
| 7.13.4 Albero a gomiti Rimuovere: - L'albero a gomiti G . - I due semianelli di spallamento H . | Fig 7.51 |
| 7.13.5 Pistone ( ) - Smontare l’anello di fermo N . - Sfilare lo spinotto P per separare il pistone Q dalla biella R . Importante - Se non sostituiti, mantenere abbinati i componenti (biella - pistone - spinotto) tramite l'utilizzo di riferimenti al fine di evitare lo scambio degli stessi al montaggio. | Fig 7.52 |
| 7.13.5.1 Segmenti ( ) - Rimuovere i segmenti S . | Fig 7.53 |
| 7.13.6 Coperchio chiusura vano sfiato ( ) - Svitare le viti AE e rimuovere il coperchio AF . | Fig 7.54 |
| 7.13.7 Albero a camme - Rimuovere l'anello di fermo V . - Sfilare dalla sua sede l'albero a camme W dal basamento superiore AB . | Fig 7.55 |
| 7.13.8 Punterie albero a camme - Rimuovere le punterie AA dal semi-basamento superiore AB con una calamita. | Fig 7.56 |
| 7.13.9 Bronzine di banco - Rimuovere le bronzine di banco AC dal semi-basamento superiore AB . Importante - Essendo i semicuscinetti di banco AC , costruiti in materiale speciale, devono essere tassativamente sostituiti ad ogni smontaggio per evitare il grippaggio. | Fig 7.57 |
| - Rimuovere le bronzine di banco AF dal basamento inferiore D . | Fig 7.58 |
| 7.13.10 Coperchio 3 a PTO ( ) - Svitare le viti AG . - Rimuovere il coperchio AH e la guarnizione AL . | Fig 7.59 |