Informazioni sulla manutenzione

Manuale uso e manutenzione KDI 2504 M (Rev. 16)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2504M |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulla manutenzione

## Informazioni utili sulla manutenzione

- In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle Tab. 5.1 e Tab. 5.2 .

- I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.

- La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.

- Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.

Avvertenza

- Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.

- Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.

- Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente;

- siano serrati correttamente:

il tappo scarico olio;

il tappo rifornimento olio.

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .

Pericolo

- Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 .

## Manutenzione periodica

Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 5.1, Tab. 5.2, Tab. 5.3 e Tab. 5.4 sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche raccomandate in questo manuale.

5.1

| CONTROLLO E PULIZIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE OPERAZIONE | FREQUENZA (ORE) |  |  |  | PAR. |
|  | 100 | 250 | 500 | 5000 |  |
| Livello olio motore (8) |  |  |  |  | 5.3 |
| Livello liquido refrigerante (8) (9) |  |  |  |  | 5.8 |
| Presenza acqua nel filtro carburante |  |  |  |  | 5.10 |
| Cartuccia filtro aria a secco (2) |  |  |  |  | 5.5 |
| Superfice di scambio radiatore (2) (8) |  |  |  |  | 5.6 |
| Cinghia alternatore (8) |  |  |  |  | 5.9 |
| Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante) |  |  |  |  | 5.7 |
| Tubi carburante |  |  |  |  | -- |
| Motorino di avviamento (6) |  |  |  |  | -- |
| Alternatore (6) |  |  |  |  | -- |

5.2

| SOSTITUZIONE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE OPERAZIONE |  | FREQUENZA (ORE) |  | PAR. |
|  |  | 500 | 5000 |  |
| Cinghia alternatore (3) (6) |  |  |  | -- |
| Cartuccia filtro aria a secco (2) |  |  |  | 6.5 |
| Manicotti di aspirazione (filtro aria - collettore aspirazione) (6)(7) |  |  |  | -- |
| Manicotti refrigerante (6)(7) |  |  |  | -- |
| Tubi carburante (6)(7) |  |  |  | -- |
| Liquido refrigerante | OAT (6) |  |  | -- |
|  | HOAT (6) (10) |  |  | -- |

5.3

| SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIONE MOTORE | FREQUENZA (ORE) |  | PAR. |
|  | 250 | 500 |  |
| KDI iniezione meccanica Tier 3, Tier 4 Final Stage IIIA, Stage IIIB, Stage V (1) |  |  | 6.1 6.2 |
| KDI iniezione meccanica non certificati (1) (11) |  |  |  |

5.4

| SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIONE MOTORE | FREQUENZA (ORE) |  | PAR. |
|  | 250 | 500 |  |
| KDI iniezione meccanica Tier 3, Tier 4 Final Stage IIIA, Stage IIIB, Stage V (1) |  |  | 6.4 |
| KDI iniezione meccanica non certificati (1) |  |  |  |

(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.

(2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose.

(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.

(6) - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER .

(7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive.

(8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore.

(9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante.
(10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione.

(11) - Vedi Cap. 2.5, " Motori KDI a iniezione meccanica non certificati (motori senza EGR)"

## Controllo livello olio (asta standard)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del minimo. - Svitare il tappo rifornimento olio A . Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo al MAX . - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - Reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Riavvitare il tappo A o C . | Fig 5.1 Fig 5.2 |
| --- | --- |

## Asta livello olio in testa

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Fig 5.3 - Fig 5.4 |  |
| --- | --- |

## Controllo filtro aria

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER . - Sganciare i due ganci D del coperchio A . - Estrarre la cartuccia B . - Pulire internamente i componenti A e C con l'ausilio di un panno umido. - Non utilizzare aria compressa , battere leggermente e ripetutamente la parte frontale E sopra una superficie piana. - Rimontare: - la cartuccia B . - il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci D . | Fig. 5.5 |
| --- | --- |

## Controllo radiatore - superficie di scambio

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa. - La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati. - Controllare le superfici di scambio del radiatore A . - Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate. | Fig 5.6 |
| --- | --- |

## Controllo tubi in gomma

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata KOHLER . - Svitare le quattro viti E e rimuovere la paratia F . - Verificare l'integrità dei: - Tubi per il circuito carburante A . - Manicotti per il circuito di raffreddamento B1 e B2 . Per accedere al controllo del manicotto di raffreddamento B1 svitare le quattro viti E e rimuovere la paratia F . - Tubi per il circuito sfiato C . - Manicotto per il circuito dell'aria D . A controllo terminato rimontare la paratia F e avvitare le quattro viti E . | Fig 5.7 |
| --- | --- |

## Controllo livello refrigerante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. NOTA : Componente non necessariamente fornito da KOHLER . - Avviare il motore senza tappo A sul radiatore. - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. - Rabboccare se necessario . - Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del refrigerante. - Avvitare il tappo A del radiatore. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione (B) controllare che il livello del refrigerante sia prossimo al MAX. NOTA : Per il rifornimento fare riferimento al Par. 4.6 . Avvertenza - Prima del riavvio accertarsi che il tappo sul radiatore o sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto onde evitare fuoriuscite di liquido o vapore ad elevate temperature. | Fig 5.8 Fig 5.9 |
| --- | --- |

## Controllo e regolazione tensione cinghia alternatore standard

| Pericolo Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . 5.9.1 Controllo - Controllare la stato della cinghia A ; nel caso fosse deteriorata o non integra sostituirla . - Verificare che nel punto p il valore di tensione sia compreso tra 70 e 75 Hz per cinghia di spessore 9 mm e 80 e 85 Hz per cinghia di spessore 17 mm ( H ) con apposito strumento. Con lo strumento F (DENSO BTG-2) indicato in figura (o similari) è possibile verificare il corrispondente valore in Newton compreso tra 200 e 230 N per cinghia di spessore 9 mm e 350 e 450 N per cinghia di spessore 17 mm ( H ). In assenza di strumenti per una corretta verifica della tensione, applicare una forza in direzione della freccia G di circa 10 Kg nel punto p , la flessione della cinghia A deve essere inferiore ad 10 mm. In caso contrario effettuare la regolazione. 5.9.2 Regolazione - Allentare i bulloni di fissaggio B e C . - Tirare l'alternatore verso l'esterno (nel senso della freccia D ), per tensionare la cinghia. - Mantenendo in tensione la cinghia stringere i bulloni B e C . - Serrare in sequenza i bulloni B (coppia di serraggio a 25 Nm ) e C (coppia di serraggio a 69 Nm [filetto M10] - 40 Nm [filetto M8] ) con chiave dinamometrica E . - Verificare che nel punto p il valore di tensione sia compreso tra 70 e 75 Hz per cinghia di spessore 9 mm e 80 e 85 Hz per cinghia di spessore 17 mm ( Fig. 5.10 ) ( H ) con apposito strumento. Con lo strumento F (DENSO BTG-2) indicato in figura (o similari) è possibile verificare il corrispondente valore in Newton compreso tra 200 e 230 N per cinghia di spessore 9 mm e 350 e 450 N per cinghia di spessore 17 mm ( H ). In assenza di strumenti per una corretta verifica della tensione, applicare una forza in direzione della freccia G di circa 10 Kg nel punto p , la flessione della cinghia A deve essere inferiore ad 10 mm. Dopo qualche minuto di funzionamento del motore lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente e ripetere le operazioni 2 , 3 , 4 e 5 nel caso la tensione della cinghia risultasse fuori dai valori prescritti. NOTA: Rivolgersi ad una officina autorizzata KOHLER per la sostituzione. | Fig 5.10 Fig 5.11 Fig 5.12 Fig 5.13 |
| --- | --- |

## Controllo cartuccia filtro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . - Svitare leggermente il tappo drenaggio acqua A senza smontarlo. - Far fuoriuscire l'acqua se presente. - Avvitare nuovamente il tappo drenaggio acqua A non appena il carburante fuoriesce. | Fig 5.14 |
| --- | --- |

## Conservazione del prodotto

Importante

- Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) ( Par. 5.12 ) .

- Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi)
( Par. 5.13 ) .

- In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore fino a 6 mesi

Prima dello stoccaggio verificare che:

- L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.

- Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici.

- Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.

## Stoccaggio motore oltre i 6 mesi

Eseguire i punti descritti nel Par. 5.12 .

- Sostituire l'olio motore ( Par. 6.1 ) .

- Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.

- Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX .

- Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.

Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore.

- Svuotare completamente il serbatoio carburante.

- Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.

- Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.

- Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

- Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.

Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

- Togliere la copertura protettiva.

- Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.

- Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.

- Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.

- Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX .

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore e con olio ancora caldo ( Par. 6.1 ) , scaricare l'olio protettivo in un contenitore appropriato.

Avvertenza

• Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Tab. 5.3  e  Tab. 5.4 .

- Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.

- Introdurre l'olio nuovo ( Par. 4.5 ) fino a raggiungere il livello MAX .

- Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il refrigerante nuovo fino al livello MAX ( Par. 4.6 ) .