Informazioni sulla manutenzione

Manuale uso e manutenzione KDI 1903 M-MP (Rev.05.1)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technical Documentation | ED0053030860 | 05.1 | 02/2016 | 04/2023 | M. SILVESTRONE | C. TAGLIAVINI |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulla manutenzione

## Informazioni utili sulla manutenzione

- In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle Tab. 5.1 e Tab. 5.2 .

- I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.

- La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.

- Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.

Avvertenza

- Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.

- Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.

- Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente;

- siano serrati correttamente:

il tappo scarico olio;

il tappo rifornimento olio.

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .

Pericolo

- Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 .

## Manutenzione periodica

Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 5.1 e Tab. 5.2 sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche raccomandate in questo manuale.

Tab. 5.1

| CONTROLLO E PULIZIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE OPERAZIONE | FREQUENZA DI INTERVENTO (ORE) |  |  |  | PAR. |
|  | 10 | 250 | 500 | 5000 |  |
| Livello olio motore |  |  |  |  | 5.3 |
| Livello refrigerante |  |  |  |  | 5.5 |
| Superficie di scambio radiatore (2) |  |  |  |  | 5.6 |
| Manicotti in gomma |  |  |  |  | 5.4 |
| Tubi carburante |  |  |  |  | 5.4 |
| Motorino di avviamento (5) |  |  |  |  | -- |

Tab 5.2

| SOSTITUZIONE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE OPERAZIONE |  | FREQUENZA DI INTERVENTO (ORE) |  |  |  | PAR. |
|  |  | 10 | 250 | 500 | 5000 |  |
| Olio motore (1) |  |  |  |  |  | 6.1 |
| Cartuccia filtro olio (1) |  |  |  |  |  | 6.2 |
| Cartuccia filtro carburante (1) |  |  |  |  |  | 6.3 |
| Cinghia pompa refrigerante (3)(5) |  |  |  |  |  | 6.7 |
| Cinghia alternatore (3) (5) |  |  |  |  |  | 6.6 |
| Refrigerante (4)(5) |  |  |  |  |  | 6.5 |
| Manicotti refrigerante (5)(7) |  |  |  |  |  | -- |
| Tubi carburante (5)(7) |  |  |  |  |  | -- |
| Cartuccia filtro aria a secco (2) |  |  |  |  |  | 6.8 |
| Girante pompa acqua |  |  |  |  |  | 6.4 |

(1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi.

(2) - La frequenza di controllo è subordinata all'ambiente di funzionamento del motore.

In ambienti molto polverosi è necessario aumentare la frequenza di controllo e pulizia o sostituzione.

(3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi.

(4) - In caso di scarso utilizzo: 24 mesi.

(5) - Rivolgersi alle officine autorizzate Lombardini Marine .

(7) - L'intervallo di sostituzione è solo un'indicazione, dipende fortemente dalle condizioni ambientali e lo stato del tubo durante le ispezioni visive.

## Controllo livello olio (asta standard)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Non superare il livello MAX . - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del MIN . - Il controllo deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale. - Svitare il tappo rifornimento olio A . Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo al MAX . - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - Reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Riavvitare il tappo A o C . | Fig 5.1 Fig 5.2 |
| --- | --- |

## Controllo tubi in gomma

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata Lombardini Marine . Verificare l'integrità dei: - Tubi per il circuito carburante A . - Manicotti per il circuito di raffreddamento B1 , B2, B3 e B4 . - Tubi per il circuito sfiato C . | Fig 5.3 |
| --- | --- |

## Controllo livello refrigerante

| NOTA : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Il controllo deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale. Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. - Avviare il motore senza tappo A sul collettore di scarico raffreddato B . - Svitare la vite C e rifornire il collettore di scarico raffreddato B fino alla fuoriuscita del refrigerante dalla vite C . NOTA : Il livello di riempimento MAX per il collettore di scarico B è in corrispondenza della vite C , terminare l'operazione di rifornimento di refrigerante non appena il liquido fuoriesce dalla vite C . - Avvitare il tappo A e la vite C . NOTA : Per il rifornimento fare riferimento al Par. 4.7 . Avvertenza - Prima del riavvio accertarsi che il tappo sul radiatore o sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto onde evitare fuoriuscite di liquido o vapore ad elevate temperature. | Fig 5.4 Fig 5.5 |
| --- | --- |

## Controllo anodo di zinco e radiatore

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . Avvertenza - Proteggere adeguatamente il motorino di avviamento da contatto dei liquidi prima di procedere con le operazioni. - Svitare leggermente il raccordo A per drenare il refrigerante in un contenitore appropriato e consultare il Par. 3.5 . - Svitare la vite B . - Procedere alla sostituzione del componente B se la quota C è inferiore a 15mm . - Svitare la vite D1 , D2 e rimuovere la calotta E1 , E2 . - Sfilare il radiatore F dal collettore raffreddato G . - Effettuare la pulizia, immergere i componenti F, E1, E2 in una soluzione di acqua distillata con acido cloridico al 10%. - Controllare che il radiatore F sia privo di incrostazioni o sporcizia di qualsiasi genere. - Controllare tutti i fori presenti sui piani F1, F2 siano privi di incrostazioni o sporcizia di qualsiasi genere. | Fig. 5.6 |
| --- | --- |
|  | Fig. 5.7 |

| NOTA : se l'interno dei tubi sui piani F1 e F2 ( Fig. 5.7 ) risultassero intasati dalle incrostazioni anche dopo la pulizia effettuata al punto 6 , è necessario procedere alla pulizia dei tubi tramite strumenti meccanici dedicati. Importante - Sostituire tutte le guarnizioni. - Fissare la calotta E2 sul collettore G tramite le viti D2 interponendo la flangia E3 e interporre: - la guarnizione H1 tra E2 e E3 - la guarnizione H2 tra E3 e G (coppia di serraggio MIN 5 Nm, MAX 7.5 Nm ). - Inserire la guarnizione H3 sul radiatore F . - Inserire il radiatore F nel collettore G fino a battuta. - Inserire la guarnizione H4 sul radiatore F . - Fissare la calotta E1 sul collettore G tramite le viti D1 (coppia di serraggio MIN 5 Nm , MAX 7.5 Nm ). - Serrare la vite B sulla calotta E1 interponendo la guarnizione H5 (coppia di serraggio 30 Nm ). - Avvitare il raccordo A sul collettore G . - Eseguire le operazioni al Par. 6.4 . | Fig. 5.8 Fig. 5.9 |
| --- | --- |
| Fig. 5.10 | Fig. 5.11 |

## Conservazione del prodotto

Importante

- Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) ( Par. 5.8 ) .

- Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi)
( Par. 5.9 ) .

- In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore fino a 6 mesi

Prima dello stoccaggio verificare che:

- L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici.

- Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici.

- Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.

## Stoccaggio motore oltre i 6 mesi

Eseguire i punti descritti nel Par. 5.8.

- Sostituire l'olio motore ( Par. 6.1 ) .

- Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.

- Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX .

- Senza vaschetta d'espansione:
Eseguire le operazioni descritte nel Par. 4.7 .

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore.

- Svuotare completamente il serbatoio carburante.

- Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.

- Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.

- Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

- Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.

Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

- Togliere la copertura protettiva.

- Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.

- Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.

- Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.

- Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX .

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore e con olio ancora caldo ( Par. 6.1 ) , scaricare l'olio protettivo in un contenitore appropriato.

Avvertenza

• Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Tab. 5.2 .

- Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.

- Introdurre l'olio nuovo ( Par. 4.5 ) fino a raggiungere il livello MAX .

- Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il refrigerante nuovo fino al livello MAX ( Par. 6.5 ) .