Informazioni sui componenti opzionali

Manuale officina KDI-TCP 3404E5 (Rev. 01.1)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui componenti opzionali

## Heater (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Smontaggio - Svitare le viti A con le rispettive rondelle. - Rimuovere la flangia C . - Rimuovere l'Heater E e le rispettive guarnizioni F | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta F ad ogni montaggio. - Posizionare in successione sul collettore G la guarnizione F , il nuovo Heater E , la seconda guarnizione F , la flangia C , le rondelle H ,il cavo B e le viti A . - Fissare la flangia C tramite le viti A (coppia di serraggio a 22 Nm ). | Fig 11.2 |

## Ingranaggio ozioso (per 3a/4a PTO)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.2.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Svitare le viti A e rimuovere la piastra B1 . - Estrarre l'ingranaggio C . - Rimuovere il perno D insieme alla piastra B2 . | Fig 11.3 |
|  | Fig 11.4 |
| 11.2.2 Montaggio Importante - Verificare che il perno D sia priva di impurità al suo interno. - Assemblare sulle viti A : - la piastra B1 - il perno D - l'ingranaggio C - la piastra B2 . | Fig 11.5 |

| - Posizionare il gruppo ingranaggio C1 sul basamento E rispettando il riferimento J1 , J2 con l'ingranaggio F . - Fissare il gruppo C1 tramite le viti A (coppia di serraggio a 25 Nm ). NOTA: il riferimento J1 può avere 2 configurazioni differenti per l'ingranaggio C , la Fig. 11.6b illustra il corretto posizionamento del riferimento J1 per entrambe le configurazioni. | Fig 11.6 Fig 11.6b |
| --- | --- |

## 3a PTO (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Estrarre l'ingranaggio A . | Fig 11.7 |
| 11.3.2 Montaggio - Inserire l'ingranaggio A nella sede del basamento B innestando l'albero della pompa C nell'ingranaggio A . | Fig 11.8 |

## 4a PTO (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.4.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni al punto 7 del Par. 7.4.1 . - Eseguire le operazioni dal punto 2 al 3 del Par. 6.6.1 . - Eseguire le operazioni al punto 3 del Par. 7.8.1 . - Eseguire le operazioni del Par. 7.8.2 . - Estrarre l'ingranaggio A . | Fig 11.9 |
| 11.4.2 Montaggio - Inserire l'ingranaggio A nella sede del basamento B innestando l'albero della pompa C nell'ingranaggio A . | Fig 11.10 |

## Dispositivo equilibratore (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.5.1 Smontaggio - Eseguire le operazioni descritte al Par. 11.2.1 . - Estrarre l'albero A1 e A2. | Fig 11.11 |
| 11.5.2 Montaggio - Lubrificare con olio i perni C dell'albero A1 e A2 . - Inserire l'albero A1 nella sede B1 del basamento rispettando il riferimento D dell'ingranaggio E . - Inserire l'albero A2 nella sede B2 del basamento. - Eseguire le operazioni descritte al Par. 11.2.2. NOTA: gli alberi A1 e A2 sono differenti ed importante non invertirne la posizione di montaggio, il riferimento D è specifico per l'albero A1 ed è fasato con l'ingranaggio E , il riferimento J2 è specifico per l'albero A2 ed è fasato con l'ingranaggio ozioso F (vedere la Fig. 11.12b ). Fig 11.12 Fig 11.12b |  |

## ETB (sostituzione)

| - Svitare le viti A , rimuovere la valvola ETB B e la rispettiva guarnizione C . Importante - Sostituire sempre la guarnizione C ad ogni montaggio. | Fig. 11.13 |
| --- | --- |
| - Fissare la valvola ETB B e la guarnizione C tramite le viti A (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.14 |

## Filtro aria (sostituzione cartuccia)

| - Sganciare i due ganci F e rimuovere il coperchio A dal corpo D . - Estrarre le cartucce B e G . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - La cartuccia di sicurezza G (se presente) deve essere sempre sostituita se presenta sporcizia o se danneggiata. - Inserire la nuova cartuccia G all'interno della nuova cartuccia B ed entrambe all'interno del corpo filtro D . - Fissare il coperchio A tramite i ganci F . | Fig 11.59 |
| --- | --- |

## Circuito di raffreddamento (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . - Prima di eseguire l'operazione, consultare il manuale della macchina per disinnestare la linea di rifiuto carburante dal radiatore carburante C2 . |  |
| --- | --- |
| 11.8.1 Smontaggio vaschetta di espansione * 1 - Sganciare le fascette A1, A2 . * 2 - Disinnestare il manicotto B1, B2, B3 . * 3 - Svitare le viti C1 . * 4 - Svitare le viti C3 e rimuovere la vaschetta C4 . * |  |
| 11.8.2 Smontaggio radiatore 1 - Sganciare le fascette A3, A5 . 2 - Disinnestare il manicotto B4 dal radiatore C. |  |
| 3 - Sganciare le fascette A2, A4, A5 . 4 - Disinnestare il manicotto B3, B5 dal radiatore C . |  |
| 5 - Svitare tutte le viti E1, E2, E3. 6 - Svitare il dado F . 7 - Rimuovere le paratie G1, G2 . 8 - Svitare le viti K . 9 - Disinnestare il radiatore C dai manicotti H1, H2 prestando attenzione a non deformare i tubi J1, J2 . |  |
| 11.8.3 Sostituzione radiatore carburante 1 - Svitare le viti E4 , estrarre il radiatore C2 dal convogliatore C1 . 2 - Inserire il radiatore C2 nel convogliatore C1 . 3 - Fissare il radiatore C2 con le viti E4 e rondelle E5 (coppia di serraggio a 10 Nm ). |  |
| 11.8.4 Smontaggio ventola 1 - Svitare le viti P e rimuovere la ventola R . |  |
| 11.8.5 Montaggio ventola 2 - Montare la ventola R sulla puleggia U . 3 - Fissare la ventola R tramite le viti P (coppia di serraggio a 10 Nm ). |  |

| 11.8.6 Montaggio radiatore 1 - Inserire l'antivibrante V2 correttamente in posizione sulla staffa S . 2 - Innestare il radiatore C sul manicotto H1 , H2 prestando attenzione a non deformare il tubo J1 , J2 . 3 - Centrare il radiatore C sugli antivibranti V . 4 - Fissare il radiatore C sugli antivibranti V tramite le viti K (coppia di serraggio a 25 Nm ). 5 - Fissare l'antivibrante V2 sulla staffa S tramite il dado F (coppia di serraggio a 25 Nm ). 6 - Fissare il manicotto H2 tramite la fascetta A5 . |  |
| --- | --- |
| 7 - Posizionare la paratia G1 , G2 sul radiatore C . 8 - Fissare tutte le viti E1 , E3 , E2 . |  |

| 9 - Fissare i manicotti B3, B4, B5 sul radiatore C tramite le fascette A2 , A3, A4 . |  |
| --- | --- |
| 11.8.7 Montaggio vaschetta di espansione * 1 - Fissare la vaschetta C4 sul radiatore C tramite le viti C3 (coppia di serraggio a 25 Nm ). * 2 - Fissare i manicotti B3, B1, B2 tramite le fascette A1 , A2 . * |  |