Informazioni sui componenti opzionali

Manuale officina KDI 3404 TM (Rev. 08.4)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manoff |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sui componenti opzionali

## Heater (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.1.1 Smontaggio - Svitare le viti A con le rispettive rondelle. - Rimuovere la flangia C . - Rimuovere l'Heater E e le rispettive guarnizioni F | Fig 11.1 |
| 11.1.2 Montaggio Importante - Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta F ad ogni montaggio. - Posizionare in successione sul collettore G la guarnizione F , il nuovo Heater E , la seconda guarnizione F , la flangia C , le rondelle H ,il cavo B e le viti A . - Fissare la flangia C tramite le viti A (coppia di serraggio a 22 Nm ). | Fig 11.2 |

## Filtro aria (sostituzione cartuccia)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| - Sganciare i due ganci A e rimuovere il coperchio B dal corpo C . - Estrarre la cartuccia D . | Fig 11.3 |
| - Inserire la nuova cartuccia D all'interno del corpo filtro C . - Fissare il coperchio B tramite i ganci A . | Fig. 11.4 |

## Circuito di raffreddamento (sostituzione)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.3.2 . |  |
| --- | --- |
| 11.3.1 Smontaggio radiatore - Sganciare le fascette A1, A2 . - Disinnestare il manicotto B dal radiatore C. | Fig. 11.5 |
| - Sganciare le fascette A3, A4 . - Disinnestare il manicotto D dal radiatore C . | Fig. 11.6 |
| - Svitare tutte le viti E1, E2, E3. - Svitare il dado F . - Rimuovere le paratie G1, G2 . - Svitare le viti K . - Disinnestare il radiatore C dai manicotti H1, H2 prestando attenzione a non deformare i tubi J1, J2 . Fig. 11.7 | Fig. 11.8 |
|  | Fig. 11.9 |
| 11.3.2 Smontaggio ventola - Svitare le viti P e rimuovere la ventola R . | Fig. 11.10 |
| 11.3.3 Montaggio ventola - Montare la ventola R sulla puleggia U . - Fissare la ventola R tramite le viti P (coppia di serraggio a 10 Nm ). | Fig. 11.11 |

| 11.3.4 Montaggio radiatore - Innestare il radiatore C sul manicotto H2 prestando attenzione a non deformare il tubo J2 . - Centrare il radiatore C sugli antivibranti V . - Fissare il radiatore C sugli antivibranti V tramite le viti K (coppia di serraggio a 25 Nm ). | Fig. 11.12 |
| --- | --- |
| - Posizionare la paratia G1 sul radiatore C . - Fissare tutte le viti E1 . - Posizionare la paratia G2 sul radiatore C . - Fissare tutte le viti E3, E2 . | Fig. 11.13 |

| - Innestare il manicotto H1 sul radiatore C prestando attenzione a non deformare il tubo J1 . NOTA : Accertarsi che l'antivibrante V2 sia correttamente in posizione sulla staffa S . | Fig. 11.14 |
| --- | --- |
| - Fissare l'antivibrante V2 sulla staffa S tramite il dado F interponendo la rondella F1 (coppia di serraggio a 25 Nm ). - Fissare i manicotti B, D tramite le fascette A2 , A3 ( Fig. 11.5 - 11.6 ). - Fissare i manicotti H1, H2 tramite le fascette A1 , A4 ( Fig. 11.5 - 11.6 ). | Fig. 11.15 |