Informazioni sulla manutenzione

Manuale uso e manutenzione KDI 2504TCR / KDI 2504TCRE5 (Rev_20)

Registrazione modifiche al documento

Qualsiasi modifica di questo documento deve essere registrata dall`ente compilatore, con la compilazione della tabella.

| Rilasciato da | Codice | Revisione | Data di emissione | Data revisione | Redatto da | Visto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2504tcr |  |  |  |  |  |

Istruzioni originali

KOHLER si riserva il diritto di modificare in qualunque momento i dati contenuti in questa pubblicazione.

Sommario

1.	TITOLO 1	2

1.1.	Asdfsdfsdf	2

1.2.	Asdfsdfsdfggg	2

# Informazioni sulla manutenzione

## Informazioni utili sulla manutenzione

- In questo capitolo vengono illustrate le operazioni che se si dispone delle idonee capacità possono essere eseguite direttamente dall'utente descritte nelle Tab. 5.1 e Tab. 5.2 .

- I controlli periodici e le operazioni di manutenzione devono essere eseguiti nei tempi e nei modi indicati in questo manuale e sono a carico dell'utente.

- La mancata osservanza di norme e tempi di manutenzione pregiudica il buon funzionamento del motore e la sua durata e di conseguenza decadrà la garanzia.

- Al fine di prevenire danni a persone e cose è necessario leggere attentamente le avvertenze qui di seguito riportate prima di intervenire sul motore.

Avvertenza

- Effettuare qualsiasi operazione a motore spento e a temperatura ambiente.

- Il rifornimento e il controllo livello olio deve essere effettuato con il motore in posizione orizzontale.

- Prima di ogni avviamento, per evitare fuoriuscite d'olio, accertarsi che: - l'asta livello olio sia inserita correttamente;

- siano serrati correttamente:

il tappo scarico olio;

il tappo rifornimento olio.

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il  Par. 3.2.2 .

Pericolo

- Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 .

## Manutenzione periodica

Gli intervalli di manutenzione preventiva nelle Tab. 5.1, Tab. 5.2, Tab. 5.3 e Tab. 5.4 sono relativi all'utilizzo del motore in condizioni di esercizio normali e con carburante e olio conformi alle caratteristiche tecniche raccomandate in questo manuale. 5.1 CONTROLLO E PULIZIA. DESCRIZIONE OPERAZIONE; FREQUENZA (ORE). 100; 250; 500; 5000. Livello olio motore (4) (8). Livello refrigerante (8)(9). Cartuccia filtro aria a secco (2). Superfice di scambio radiatore e Intercooler (2)(8). Cinghia alternatore standard (8). Cinghia alternatore Poly-V (8). Manicotti in gomma (asp. aria/refrigerante). Tubi carburante. Motorino di avviamento (6). Alternatore (6). 5.2 SOSTITUZIONE. DESCRIZIONE OPERAZIONE; FREQUENZA (ORE). 500; 1000; 2000; 5000. Cartuccia filtro aria a secco (2). Manicotto di aspirazione (filtro aria - collettore aspirazione) (6) (7). Manicotti liquido refrigerante (6) (7). Tubi carburante (6)(7). Tubi Delta-P > DPF (6). Cinghia alternatore; Cinghia alternatore standard (trapezoidale) (3) (6). Cinghia Poly-V in condizioni gravose (6). Cinghia Poly-V in condizioni normale (6). Liquido refrigerante; OAT (6). HOAT (6)(10). ATS (6); Richiesta ECU (attivazione spia o messaggio) consultare la documentazione della macchina. 5.3 SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO DELL’OLIO E DELL’OLIO MOTORE. VERSIONE MOTORE; FREQUENZA (ORE) - 6.1 - 6.2 - 6.3. 250; 500. KDI TCR Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V (1). KDI TCR/D Tier 3 – Stage IIIA (1) (11). KDI TCR/D non certificati (1). 5.4 SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL PREFILTRO E DEL FILTRO DEL CARBURANTE. VERSIONE MOTORE; FREQUENZA (ORE) - 6.4. 250; 500. KDI TCR Tier 4 final – Stage IIIB – Stage IV- Stage V (1). KDI TCR/D Tier 3 – Stage IIIA (1). KDI TCR/D non certificati (1). (1) - In caso di scarso utilizzo: 12 mesi. (2) - Il periodo di tempo che deve intercorrere prima di controllare gli elementi del filtro dipende dall’ambiente in cui viene usato il motore. Il filtro dell’aria deve essere pulito e sostituito più frequentemente in condizioni molto polverose. (3) - In caso di scarso utilizzo: 36 mesi. (4) - Per motori con sistema ATS ( vedi Par. 1.6 ) il controllo deve essere eseguito ogni 50 ore o ogni settimana. (6) - Rivolgersi alle officine autorizzate KOHLER . (7) - Gli intervalli di sostituzione sono puramente indicativi, dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e dallo stato dei tubi rilevato durate le regolari ispezioni visive. (8) - Il primo controllo deve essere eseguito dopo 10 ore. (9) - Testare annualmente le condizioni del refrigerante usando delle strisce per il controllo del refrigerante. (10) - Si raccomanda di aggiungere SCA (Supplemental Coolant Additive, additivi di raffreddamento supplementari) al primo intervallo di manutenzione. (11) - Vedi Cap. 2.5, "Motori KDI a iniezione elettronica certificati per le emissioni equivalenti Tier 3 – Stage IIIA (motori EGR)" e "Motori KDI a iniezione elettronica non certificati (motori senza EGR)".

## Controllo livello olio (asta standard)

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Non utilizzare il motore con il livello dell'olio al di sotto del minimo. - Sostituire l'olio e filtro olio se il livello supera il MAX. - Non utilizzare il motore se il livello dell'olio supera il MAX. - Svitare il tappo rifornimento olio A . Rimuovere l'asta livello olio B e controllare che il livello sia prossimo al MAX . - Rabboccare se il livello non è prossimo al MAX . - Reinserire in modo corretto l'asta livello olio B . - Riavvitare il tappo A e/o C (Fig. 5.2) . | Fig 5.1 Fig 5.2 |
| --- | --- |

## Asta livello olio in testa

Importante

- Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 .

| Fig 5.3 - Fig. 5.4 |  |
| --- | --- |

## Controllo filtro aria

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Quando la cartuccia G risulta sporca, non pulire ma sostituire le cartuccie B e G. NOTA: Componenti non necessariamente forniti da KOHLER . - Sganciare i due ganci F del coperchio A . - Estrarre le cartucce B e G. - Pulire internamente i componenti A e D con l'ausilio di un panno umido. - Non utilizzare aria compressa , battere leggermente e ripetutamente la parte frontale E sopra una superficie piana. - Rimontare: - le cartuccia B e G . - il coperchio A verificando la corretta tenuta dei ganci F . | Fig 5.5 |
| --- | --- |

## Controllo radiatore - superficie di scambio

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA: Componente non necessariamente fornito da KOHLER . Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Indossare occhiali protettivi in caso di l'utilizzo di aria compressa. - La superficie di scambio del radiatore deve essere pulita da entrambi i lati. - Controllare le superfici di scambio del radiatore D . - Pulire le superfici con un pennello imbevuto di apposito detergente nel caso risultassero intasate. | Fig 5.6 |
| --- | --- |

## Controllo tubi in gomma

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. Il controllo si effettua esercitando un leggero schiacciamento o flessione, lungo tutto il percorso del tubo ed in prossimità delle fascette di fissaggio. I componenti devono essere sostituiti se presentano screpolature, crepe, tagli, perdite e non conservano una certa elasticità. Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Nel caso i tubi siano danneggiati rivolgersi ad una officina autorizzata KOHLER . | Fig 5.7 |
| --- | --- |
| - Verificare l'integrità dei: - Tubi per il circuito carburante A . - Manicotti per il circuito di raffreddamento B . - Tubi per il raccordo sfiato C . - Manicotti per il circuito dell'aria D . - Manicotto per il circuito di ritorno olio E . | Fig 5.8 |

## Controllo livello refrigerante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA : Attendere che il motore raggiunga la temperatura ambiente. Avvertenza - Presenza di vapore e liquido refrigerante in pressione. Pericolo di ustioni. NOTA : Componente non necessariamente fornito da KOHLER . - Avviare il motore senza tappo A sul radiatore. - Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm. - Rabboccare se necessario. - Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante. - Avvitare il tappo A del radiatore. - Per motori provvisti di vaschetta d'espansione (B) controllare che il livello del refrigerante sia prossimo al MAX. NOTA : Per il rifornimento fare riferimento al Par. 4.6 . Avvertenza - Prima del riavvio accertarsi che il tappo sul radiatore o sulla vaschetta d'espansione, se presente, siano montati in modo corretto onde evitare fuoriuscite di liquido o vapore ad elevate temperature. | Fig 5.9 Fig 5.10 |
| --- | --- |

## Controllo e regolazione tensione cinghia alternatore standard

| Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedi Cap. 3 . 5.9.1 Controllo - controllare la stato della cinghia A ; nel caso fosse deteriorata o non integra sostituirla. - Verificare che nel punto p il valore di tensione sia compreso tra 80 e 85 Hz con apposito strumento. Con lo strumento F (DENSO BTG-2) indicato in figura (o similari) è possibile verificare il corrispondente valore in Newton compreso tra 350 e 450 N. In assenza di strumenti per una corretta verifica della tensione, applicare una forza in direzione della freccia G di circa 10 Kg nel punto p , la flessione della cinghia A deve essere inferiore ad 10 mm . In caso contrario effettuare la regolazione. 5.9.2 Regolazione - Allentare i bulloni di fissaggio B e C . - Tirare l'alternatore verso l'esterno (nel senso della freccia D ), per tensionare la cinghia. - Mantenendo in tensione la cinghia stringere i bulloni B e C. - Serrare in sequenza i bulloni B (coppia di serraggio a 25 Nm ) e C (coppia di serraggio a 69 Nm [filetto M10] - 40 Nm [filetto M8] ) con chiave dinamometrica E . - Verificare che nel punto p il valore di tensione sia compreso tra 80 e 85 Hz con apposito strumento. Con lo strumento F (DENSO BTG-2) indicato in figura (o similari) invece è possibile verificare il corrispondente valore in Newton compreso tra 350 e 450 N. In assenza di stumenti per una corretta verifica della tensione, applicare una forza in direzione della freccia G di circa 10 Kg nel punto p , la flessione della cinghia A deve essere inferiore ad 10 mm . Dopo qualche minuto di funzionamento del motore lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente e ripetere le operazioni 2, 3, 4 e 5 nel caso la tensione della cinghia risultasse fuori dai valori prescritti. NOTA: Rivolgersi ad una officina autorizzata KOHLER per la sostituzione. | Fig 5.11 Fig 5.12 Fig 5.13 |
| --- | --- |

## Controllo cinghia alternatore Poly-V

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3. NOTA : La cinghia Poly-V è a regolazione fissa. - Controllare la stato della cinghia A ; nel caso fosse deteriorata o non integra sostituirla . NOTA : Assicurasi che le costole della cinghia A siano inserite correttamente dentro le gole delle pulegge B (come raffigurato in Fig. 5.14 Fig. e 5.15) . - Avviare il motore e dopo qualche minuto di funzionamento spegnerlo e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente e verificare il tensionamento della cinghia nel punto p . Il controllo con vibrazione ha un valore compreso tra 149 e 196 Hz . NOTA : Per la cinghia ED0024404960-S il valore è tra 155 e 201 Hz . NOTA : Se la cinghia risulta non conforme ai valori di tensione prescritti procedere alla sostituzione presso un'officina autorizzata KOHLER . | Fig 5.14 Fig 5.15 |
| --- | --- |

## Controllo cartuccia filtro e prefiltro carburante

| Importante - Prima di eseguire l'operazione vedere il Par. 3.2.2 . Pericolo - Per le avvertenze di sicurezza vedere Cap. 3 . NOTA : Quando si accende la spia presenza acqua nella cartuccia filtro carburante fare riferimento al Par. 6.4. - Svitare leggermente la vite a farfalla A senza smontarla. - Far fuoriuscire l'acqua se presente. - Avvitare la vite a farfalla A non appena il carburante fuoriesce. | Fig 5.16 |
| --- | --- |

## Conservazione del prodotto

Importante

- Nel caso i cui i motori siano inutilizzati per un periodo fino a 6 mesi, devono essere protetti, con le operazioni descritte in Stoccaggio Motore (fino a 6 mesi) ( Par. 5.13 ) .

- Oltre i 6 mesi di inutilizzo del motore, è necessario effettuare un intervento protettivo per estendere il periodo di stoccaggio (oltre i 6 mesi) ( Par. 5.14 ) .

- In caso di inattività del motore, il trattamento protettivo deve essere ripetuto entro e non oltre 24 mesi dall'ultimo eseguito.

## Stoccaggio motore fino a 6 mesi

Prima dello stoccaggio verificare che: - L'ambiente dove il motore verrà conservato non sia umido o esposto ad intemperie. Proteggere il motore con un'adeguata copertura da polvere, umidità ed agenti atmosferici. - Il luogo non sia in prossimità di quadri elettrici. - Evitare che l'imballaggio non sia a contatto diretto con il pavimento.

## Stoccaggio motore oltre i 6 mesi

Eseguire i punti descritti nel Par. 5.13 .

- Sostituire l'olio motore ( Par. 6.1 ) .

- Effettuare il rifornimento con carburante additivato per lunghi stoccaggi.

- Con vaschetta d'espansione:
controllare che il liquido di raffreddamento sia al livello MAX .

- Senza vaschetta d'espansione: Il liquido deve ricoprire i tubi all'interno del radiatore di circa 5 mm.

Non riempire completamente il radiatore ma lasciare un volume libero adeguato per l'espansione del liquido refrigerante.

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa 2 minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore.

- Svuotare completamente il serbatoio carburante.

- Spruzzare olio SAE 10W-40 nei collettori di scarico e di aspirazione.

- Sigillare i condotti di aspirazione e scarico per evitare l'ingresso di corpi estranei.

- Pulire accuratamente tutte le parti esterne del motore. Quando si lava il motore evitare, se si usano dispositivi di lavaggio a pressione o a vapore, di indirizzare il getto ad altra pressione verso componenti elettrici, giunzioni dei cavi e anelli di tenuta (paraoli).

Con un lavaggio ad alta pressione o vapore è importante mantenere una distanza minima di almeno 200 mm tra la superficie da lavare e l'ugello.

Evitare assolutamente componenti quali alternatore, motorino d'avviamento e centralina.

- Trattare le parti non verniciate con prodotti protettivi.

Se la protezione del motore sarà eseguita secondo i suggerimenti indicati non sarà riscontrato nessun danno di corrosione.

## Avvio motore dopo lo stoccaggio

- Togliere la copertura protettiva.

- Rimuovere il trattamento protettivo dalle parti esterne utilizzando un panno imbevuto di prodotto sgrassante.

- Iniettare olio lubrificante (non oltre 2 cm 3 ) nei condotti di aspirazione.

- Rifornire il serbatoio con nuovo carburante.

- Verificare che i livelli di olio e liquido refrigerante siano prossimi a MAX .

- Accendere il motore e mantenerlo al regime minimo, senza carico, per circa due minuti.

- Portare il motore a 3/4 del regime MAX . per 5÷10 minuti.

- Spegnere il motore e con olio ancora caldo ( Par. 6.1 ) , scaricare l'olio protettivo in un contenitore appropriato.

Avvertenza

• Lubrificanti e filtri, col tempo perdono le loro proprietà e caratteristiche, per cui è necessario provvedere alla loro sostituzione secondo i criteri descritti in Par. 5.2 .

- Sostituire i filtri (aria, olio, carburante) con ricambi originali.

- Introdurre l'olio nuovo ( Par. 4.5 ) fino a raggiungere il livello MAX .

- Svuotare completamente il circuito di raffreddamento e introdurre il refrigerante nuovo fino al livello MAX ( Par. 4.6 ) .

## Inutilizzo della macchina

| Eseguire le operazioni di seguito se la macchina non dovrà essere utilizzata per un periodo di tempo. 5.16.1 Operazioni per il motore |  |
| --- | --- |
| Punto; Operazione. 1; Fermo macchina fino a 2 mesi; - Il luogo dovrà essere asciutto e fresco per tutto il periodo di inutilizzo macchina. - Consultare il manuale della macchina per disconnettere la batteria (prima di disconnettere la batteria attendere almeno 5min. dopo lo spegnimento del motore). - Assicurarsi che il motore non sia esposto alla luce diretta del sole. - Assicurarsi che il motore non sia vicino a fonti di calore.. Avviamento macchina; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore.. 2; Fermo macchina da 2 a 9 mesi; - Eseguire le operazioni relative al fermo macchina al punto 1. - Effettuare le operazioni descritte al Par. 5.6. - Avviare il motore almeno ogni 4 mesi con le operazioni descritte al punto 1: Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti. Portare il motore alla temperatura di lavoro posizionando l'acceleratore a 3/4 del MAX. Lasciare il motore acceso al regime minimo di rotazione per qualche minuto e spegnere il motore.. Avviamento macchina; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore. - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.. 3; Fermo macchina oltre i 9 mesi; - Eseguire le operazioni relative al fermo macchina al punto 1 e 2.. Avviamento macchina; - Prima di avviare il motore,controllare il Par. 5.2 per gli intervalli di manutenzione. - Verificare la qualità del liquido refrigerante tramite apposite strisce di controllo. - Consultare il manuale della macchina per connettere la batteria e avviare il motore. - Evitare brusche accelerazioni per i primi minuti.. |